报告表编号：

2019    年

编号HP1904279

# 建设项目环境影响报告表

# 项目名称：广州昇宏五金制品有限公司建设项目

# 建设单位（盖章）：广州昇宏五金制品有限公司

# 编制日期：2019年4月

国家环境保护总局制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

项目名称; 广州昇宏五金制品有限公司建设项目. 建设单位; 广州昇宏五金制品有限公司. 法人代表; 肖义; 联系人; 肖义. 通讯地址; 广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号. 联系电话; 13824471444; 传真; -; 邮政编码; 510000. 建设地点; 广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号. 立项审批部门; ——; 批准文号; ——. 建设性质; √新建□改扩建□技改; 行业类别 及代码; C3360 金属表面处理及热处理加工. 占地面积 （平方米）; 1000; 建筑面积 （平方米）; 1000. 总投资 （万元）; 100; 其中：环保投资（万元）; 20; 环保投资占总投资比例; 20%. 评价经费 （万元）; 2; 投产日期; 2019.7. 工程内容及规模： - 项目概况 广州昇宏五金制品有限公司建设项目（以下简称“本项目”）租用广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号进行生产经营，成立于2019年2月，主要经营范围为电脑机箱五金件的加工，主要建筑物为1栋单层生产车间，占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米，总投资100万元，其中环保投资20万元。项目主要以树脂粉末、五金件等为原料，通过挂件、预热、喷粉、烘干等工序进行五金件喷涂加工生产，预计年喷粉五金件约为100吨。项目拟设员工25人，均不在厂内食宿，年生产300天，每天一班制，一班8小时。本项目不设备用柴油发电机、冷却塔、锅炉和中央空调等，本项目为新建项目，暂未投入使用。 为了对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》中有关规定，一切可能对环境产生影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价审批制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本及2018年4月28日修订）》，本项目属于“二十二、金属制品业”“68、金属制品表面处理及热处理加工--其他”，生产过程中不含有电镀工艺；不使用有机涂层（喷粉、喷塑和电泳除外）；没有钝化工艺的热镀锌，因此需编制建设项目环境影响报告表，现办理环境影响评价文件报批手续，完善项目环境保护管理。 - 建设项目地理位置及四至情况 本项目位于广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号，项目中心地理坐标为：东经113.251031°，北纬23.301622°，建设项目地理位置见附图一。 项目东侧为工业企业，南面为工业企业，西面为荒废的建筑，北面相邻为工业企业。项目四至及噪声监测布点见附图二，项目周边环境现状见附图三。 - 建设内容与生产规模 - 项目建设内容 项目主要对电脑机箱五金件进行加工，年加工100t五金件。 表1-1 主要产品规模 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 五金件; 100t; 本项目仅进行喷粉工序，需要前处理的工件外发处理，本项目内不进行预处理工序，不涉及酸洗、磷化、水洗工序。. 项目总投资100万元，其中环保投资20万元。环保投资具体详细下表： 表 1-2 环保投资明细表 类别; 金额（万元）. 环保投资; 20. 其中：废水治理环保投资; 1. 废气治理环保投资; 12. 噪声治理环保投资; 2. 绿化及生态环保投资; 1. 其他环保投资; 4. - 平面布置 项目有一栋单层生产车间。具体见下表，平面图见附图五。 表1-3 项目建筑一览表 序号; 建筑; 层数; 建筑面积; 建筑内容. 1; 生产车间; 1层; 1000m2; 生产车间. - 原辅材料 项目生产所使用的原辅材料见下表： 表1-4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 性状; 年用量; 备注. 1; 五金件; 20kg/袋; 固体; 100t/a; 五金件. 2; 粉末涂料; 20kg/桶; 粉末; 20t/a; 喷粉工艺. 主要原辅材料成分说明如下： 粉末涂料：由环氧树脂30%、聚酯树脂30%、颜料（无机颜料）12%、硫酸钡（填料）28%。环氧树脂粉末指的是凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定。本项目的粉末涂料MSDS见附件5所示。 - 主要生产设备 表1-5 项目生产设备情况一览表 序号; 名称; 数量; 备注; 规格. 炉窑固化线; 2条; 固化; 25m. 喷粉箱; 4个; 喷涂; 8m×2m×2m. 喷枪; 8支; 喷涂; --. 空压机; 1台; 工件吹尘; 22kw. 燃烧机; 1台; 燃天然气; -. - 公用工程及辅助设施 1、给排水 （1）供水：本项目供水由市政集水管网供给，项目年用水量为300吨/年，主要为员工生活用水。 （2）排水：员工生活污水排放量为270吨/年。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）（第二时段）三级标准后，排入龙归污水处理系统处理，尾水排入白海面涌，最终流入流溪河。 2、供电 本项目不设备用柴油发电机，用电从当地供电主线路接线，年耗电量约为5万度，本项目主要以天然气为能源，天然气年耗量约0.5万m3/a。 - 工作时间及人员配置 生产定员：项目员工共25人，均不在厂内食宿。 工作制度：年生产时间为300天，每日工作8小时，一班制。 ### 六、项目选址合理合法性分析 ### （1）产业政策相符性分析 ### 本项目为五金件喷涂项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正版，国发[2013]第21号）、《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018年本）》（粤发改规〔2018〕12号），本项目不属于明文规定限制及淘汰类、禁止类产业项目，符合国家和地方当前产业政策。 （2）项目选址与当地土地利用相符性分析 本项目位于广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号，为租赁性质场所，根据《住所（经营场所）场地使用证明》（详见附件4），其经营用途为厂房，与实际用途相符，因此其用地具有合理合法性。 （3）项目选址与当地环保规划的相符性分析 1、本项目属龙归污水处理厂集水范围，项目产生的生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）中的第二时段三级标准后，排入市政污水管网，进入龙归污水厂处理后排入白海面涌。 根据《广东省地表水环境功能区划》，白海面涌属于Ⅲ类综合用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2、本项目所在地区空气环境功能区为二类区，见附图十一，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 3、本项目所在地区声环境功能区为2类区，编号为BY0202，见附图十，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 因此，本项目选址不位于废水、废气等污染物禁排区域。在能做好环保治理措施，各项污染物均能达到相应的污染排放标准，对周围环境的影响能满足环境质量的要求的前提下，则本项目的选址符合当地环保规划的要求。 （4）与《广州市流溪河流域保护条例》相符性 本项目位于广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号。 《广州市流溪河流域保护条例》（下文简称“条例”）（广州市第十四届人民代表大会常务委员会公告第45号）第三十五条规定：禁止在流溪河干流河道岸线和岸线两侧各五千米范围内，支流河道岸线和岸线两侧各一千米范围内，禁止新建、扩建下列设施、项目：（一）剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和垃圾填埋、焚烧项目；（二）畜禽养殖项目；（三）高尔夫球场、人工滑雪场等严重污染水环境的旅游项目；（四）造纸、制革、印染、染料、含磷洗涤用品、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、电镀、酿造、农药、石棉、水泥、玻璃、火电以及其他严重污染水环境的工业项目；（五）市人民政府确定的严重污染水环境的其他设施、项目。 本项目不涉及前处理工序，来件仅喷涂处理，无酸洗磷化处理、无水洗处理，需前处理的工件外发处理，且本项目南厂界距离流溪河干流河道岸线的直线距离约1.3km（详见附图六），在流溪河干流河道岸线和岸线两侧各五千米范围内，但本项目不属于《广州市流溪河流域保护条例》第三十五条规定内的严重污染水环境的建设项目，因此，本项目符合条例第三十五条规定。 条例第三十一条规定“禁止在流溪河流域饮用水水源保护区设置排污口”。项目选址属于龙归污水处理厂的集污范围，本项目生产过程中无需用水，即无生产废水产生，项目产生的生活污水经预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网，进入龙归污水处理厂处理后排入白海面涌，最终进入流溪河。本项目污水排放口均不在广州市饮用水源保护区范围内，因此，本项目符合条例第三十一条规定。 综上，本项目与《广州市流溪河流域保护条例》相符。 （5）项目与广州市城市总体规划相符性分析 本项目位于广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号，根据《广州市生态保护红线规划图》（见附图7），本项目不属于生态保护红线区；根据《广州市生态环境空间管控图》（见附图8），本项目不属于生态保护空间管控区；根据《广州市大气环境空间管控区图》（见附图9），本项目不涉及环境空气质量功能区一类区、大气污染物存量重点减排区、大气污染物增量严控区等大气环境空间管控区；根据《广州市水环境空间管控区图》（见附图10），本项目属于水环境管控区中涉饮用水源保护管控区中的准保护区以外的区域，该区域禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，本项目不设工业废水排放口，生活污水接驳市政污水管网，因此本项目的建设符合水环境空间管控区的规定。综上，本项目的建设符合广州市城市环境总体规划（2014年-2030年）的要求。 （6）与《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划的通知》（穗发改〔2018〕784 号）的相符性分析 本项目位于广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号，属于流溪河流域范围。流溪河流域产业发展必须以绿色发展理念为指引，坚持生态环保优先，统筹兼顾生态环保与产业发展作为基本方针，贯穿到产业发展的各个环节。围绕保护和改善生态环境，从生态、装备、工艺等方面控制排污、排废；以建设生态环境建设和改善长效机制为导向，推动产业转型升级，加快产业绿色化、高端化、集约化发展，形成推动流域环境保护和产业建设互动互促、有机融合的发展机制。 本项目属于五金喷涂加工业，根据《广州市流溪河流域鼓励、限制、禁止发展的产业、产品目录》，主要进行电脑机箱五金件的喷粉加工，不属于限制、禁止发展的产业和产品。本项目运营期间产生的各类污染物均采取有效的处理措施，对周围环境影响较小。综上所述，项目符合《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划的通知》（穗发改〔2018〕784号）的相关要求。 （7）与环保政策的相符性分析 根据《印发<关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见>的通知》（粤环[2012]18号）：“所有排放VOCs的车间必须安装废气收集、回收/净化装置，收集率大于应90%”；“珠江三角洲地区应结合主体功能区规划和环境容量要求，引导VOCs排放产业布局优化调整。在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs污染企业，并逐步清理现有污染源。在水源涵养区、水土保持区和海岸生态防护带等生态功能区实施限制开发，加强对排污企业的清理和整顿，严格限制可能危害生态功能的产业发展。新建VOCs排放量大的企业入工业园区并符合园区相应规划要求。” 本项目的VOCs收集率>90%，去除率>90%, 可以达到相关要求；本项目位于广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号，不属于自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区，不属于水源涵养区、水土保持区和海岸生态防护带等生态功能区，选址符合相关要求。 根据《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》（粤环发〔2018〕6号），本项目产生的有机废气通过集气罩收集，并通过UV光解+活性炭吸附装置二级处理达标后排放，收集效率不低于90%，处理效率不低于90%，项目使用的粉末涂料不含溶剂，烘干工序产生VOCs含量较少，项目严格按照《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》（粤环发〔2018〕6号）的要求，做好VOCs的减排工作。因此本项目的建设与粤环发〔2018〕6号）文件相关要求相符。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、项目四至情况 本项目位于广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号。项目东、南、北面相邻均为厂房，西面为荒废的建筑。项目四至及噪声监测布点见附图二，项目周边环境现状见附图三。 2、项目周边污染情况 项目的周围主要为工业区，因此项目周围主要环境问题为周围工业厂房产生的生产噪声、生产废气、固体废物、生活垃圾及废水等污染物。 3、项目原有污染情况 广州昇宏五金制品有限公司成立于2019 年2月27日。本项目为新建项目，未投入使用，现状为空厂房，无原有污染情况。项目现状实景图请见图1-1所示。 图1-1项目空厂房照片

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 白云区位于广州西北部，地处北回归线以南，阳光充足，雨量充沛，气候温和。该区东邻增城，西界南海，南连荔湾、越秀、天河、黄埔等四个城区，北接花都和从化，全区面积795.79km2。区内交通网络发达，其中京广电气化铁路、105、106、207、324国道及京珠、广惠、华南快速干线等高速公路穿越该区，广花、罗南等省道和地铁二号线、机场快速干线也行经区内，是广州市重要的交通运输枢纽。 - 地形、地貌 白云区地貌主要由丘陵山地、台地和平原构成。白云区东部属侵蚀、剥蚀构造地貌，为丘陵山地，面积526 km2，占全区面积的50.4%，一般高度在200米以下；少数为高丘，高度在250～500米之间；溪流沿岸河谷平原，流溪河沿岸属台地，相对高度在5～3 5米。西部和西南部属台地和冲积平原，面积516.7 km2，占全区面积的49.6%。 地质母岩主要有以下几种：石炭系的浅海相砂页岩，主要分布在太和一带；二叠系的灰黑色灰岩夹炭质页岩，埋伏在三元里、加禾一带地下，厚度140 m以上，灰黑色灰岩页岩粉砂岩与灰白色长石细砂岩互层，主要分布在新市加禾岗头联表等地，厚度在800m以上；下株罗系的石英砂岩，砂砾岩页岩，夹煤层，厚度大于200m，仅分布于龙归盆地东侧；白云山、帽峰山一带，主要有花岗岩、片麻岩和石英砂岩组成；第四纪沉积平原，以粘性上及砂砾层为主，分布于江村、鸦岗一带低洼地区及流溪河中游右河谷；广花盆地内，以软硬相间碎屑岩（粉砂岩、砂砾岩、泥质页岩和薄煤层）组成。 - 气候与气象 白云区地处南亚热带，属典型的季风海洋气候。由于背山面海，海洋性气候特别显著，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。冬夏季风的交替是广州季风气候突出的特征。冬季的偏北风因极地大陆气团向南伸展而形成，干燥寒冷；夏季偏南风向因热带海洋气团向北扩张所形成，温暖潮湿。夏季风转换为冬季风一般在9月份，而冬季风转换为夏季风在4月份。主风向频率：北风16%，东南风9%，东风7%。 白云区多年平均气温21.8 ℃，多年平均最高气温26.2℃，多年平均最低气温18.5℃。低温霜冻期出现的天数不多，无霜期平均341天。多年平均蒸发量1640毫米，年内分配不均，7～10月蒸发量较大，12～4月蒸发量较小。雨量充沛，日照充足，多年平均降雨量1650mm，变化范围在1620~1680mm之间，变差系数为0.21，多年平均河川径流量为30.49亿m3。年内降雨分配不均，雨量集中在4～9月，约占全年雨量的80.3%，降雨强度大，易成洪涝灾害。10月至3月雨量稀少，常出现春旱。 - 水文 白云区全区主要河涌总计78条，总长473km。较长的河涌有10条：凤尾坑、马洞坑、头陂坑、良田坑、泥坑、沙坑、石井河、新市涌、白海面涌、跃进河。最长为凤尾坑，主河长22km；河涌分别汇入流溪河、白坭河与珠江。 白云区水资源非常丰富，镇内流溪河、巴江河可航行500至3000吨船只，距华南地区最大的港口黄埔港仅25公里。被广州人亲切称为“母亲河”的流溪河，是广州市惟一一条完整的内河，也是广州市自来水的主要水源基地，流经白云区约55公里。流溪河、白坭河、官窑涌在三江口相汇后注入珠江。流溪河发源于从化市桂峰山，流经从化市、花都区、白云区，流溪河总流域面积2300平方公里，干流全长156公里，流域面积占广州市总土地面积的31%，流域耕地面积约占全市的33%，河面最宽处有700余米，最窄处也有200余米，作为珠江的一级支流，流溪河除灌溉、防洪、发电外，还负担了广州市自来水水源总供水量的60%，广州市一年用水量十余亿吨，流溪河便贡献了六亿吨之多，是广州市名副其实的“母亲河”。 白海面涌，起源于磨刀坑水库，河道迂回曲折，由南向北、从东向西，经同泰路，穿越105国道、106国道，最终汇入流溪河，流域范围位于石井污水处理系统及龙归污水处理系统。主涌长度为12.77km，现有干流宽度为10～50m，集水面积为56.53km2。流域内有红路支流、琏窿支流等多条支涌。 五、自然资源 白云区是广州市的水源保护区，生态环境相当优越。白云区有白云山、帽峰山、南湖、流溪河等众多的山川河流和湖泊，人均土地资源、生态资源、旅游资源为广州各区之最。 1、土地资源 白云区是一个城市与农村并存的区域，拥有700多平方公里的区域面积，土地资源相当丰富。 2、水利资源 白云区水资源丰富，是广州市重要的水源涵养地。珠江流经白云区西部，巴江河、流溪河、小北江、白坭河、沙贝海等数条大小河流亦流经境内。其中流溪河从该区东北部横贯至西南部，是广州市民主要的饮水源。除此之外，白云区还有大小水库14个。 3、动植物资源 白云区境内动植物资源丰富，其中的帽峰山植被以天然次生阔叶林、针阔混交林和人工阔叶林为主，有黄樟、中华楠、观光木、桫椤等珍贵树种，也穿山甲、猫头鹰、蟒蛇等保护动物。 4、生态旅游资源 白云区因其独特的地貌和丰富的自然生态资源，使之形成了以山水为特色的旅游、度假生态经济圈。在白云区内有着南湖国家级旅游度假区，国家4A级的白云山风景名胜区，还有省级森林公园帽峰山。其中被称为广州市“市肺”的白云山方圆28平方公里，相当澳门特区的面积大小，每天吸收二氧化碳2800吨，放出氧气2100吨，可供约300万人正常呼吸。 六、龙归污水处理厂 龙归污水处理厂位于白云区新机场高速公路东侧、白海面北侧，总设计规模为日处理污水14万吨，负责处理白云区人和镇、龙归镇和太和镇西侧的生活污水，服务面积143.7平方公里，服务人口约30万人。目前污水处理能力为5万吨/日，建成厂外配套提升泵站2座。一期工程于2005年9月开工建设，2009年5月建成投产，设计污水处理能力为5万吨/日，采用改良A2/O工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。二期于2016年12月调试运行，二期生产规模达9万吨/日，采用改良A2/O工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者。 ## 表2-1 建设项目环境功能区区划分类表 序号; 项目; 功能区类别. 1; 地面水环境; 本项目纳污水体为石井河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类标准. 2; 大气环境; 属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求. 3; 声环境; 属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区、特殊保护区; 否. 7; 是否污水处理厂集水范围; 是（龙归污水处理厂）. 8; 是否管道煤气管网区; 否. 9; 是否必须预拌混凝土范围; 否. 10; 是否环保条例24条规定范围; 否. # 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政管辖 本项目属于白云区管辖范围。白云区位于广州市老城区的北面，东邻增城、萝岗，西界南海，北接花都、从化，南连黄埔、天河、越秀、荔湾等 4 区，面积795.79平方公里，辖内有三元里街道、松洲街道、景泰街道、黄石街道、同德街道、棠景街道、新市街道、同和街道、京溪街道、永平街道、均禾街道、嘉禾街道、金沙街道、石井街道、云城街道、白云湖街道、石门街道、鹤龙街道和江高镇、人和镇、太和镇、钟落潭镇等18条行政街道、4个中心镇，设居民委员会245个，村民委员会118个。 二、人口分布 2017年末，全区户籍人口98.92万人，其中，男性人口49.25万人，女性人口49.67万人。 三、经济概况 经济运行总体平稳。初步核算，2017年，白云区生产总值1782.94亿元，同比增长5.7%。其中，第一产业增加值33.11亿元，同比下降4.4%；第二产业增加值327.83亿元，增长5.7%；第三产业增加值1422亿元，增长5.9%。（2017年GDP总量为包含R&D口径。）。 财税收入增势稳健。2017年，全区完成地方一般公共预算收入56.02亿元，按可比口径增长9.3%（同比增长1.1%）。其中，税收收入39.43亿元，按可比口径增长9.8%；非税收入16.59亿元，增长8.2%。 四、教育 教育事业均衡优质发展。2017年末，全区共有各类学校593所，比上年增加5所。其中，普通中学70所，比上年增加1所；职业中学3所；小学181所；幼儿园316所，比上年增加5所；特殊教育学校4所，比上年减少1所；职业技术培训机构19所。 全年全区实际招生9.66万人，同比增长2.7%；在校学生32.16万人，增长2.8%；毕业生8.12万人，增长1.8%。其中，普通中学实际招生2.13万人，在校学生6.11万人，毕业生1.88万人；职业中学实际招生0.11万人，在校学生0.33万人，毕业生0.09万人；小学实际招生2.93万人，在校学生15.5万人，毕业生2.26万人；幼儿园实际招生3.4万人，在校学生9.1万人，毕业生3.16万人。九年义务教育巩固率为100%，高中阶段毛入学率为100%。 年末全区教职工2.85万人，同比增长4.4%，其中，专任教师1.99万人，增长4%。 五、文化体育 文化事业：2017年末，全区共有1个国家级重点文物保护单位，4个省级文物保护单位，51个市级文物保护单位，505个区级文物保护单位。现有区级文化馆1间，街镇文化站22个，文化广场426个。全年区内组织各类文艺活动802场次，送书下乡1万册，送电影下乡达到1556场次。现有图书馆24间，比上年增加1间，总藏书量达到54.84万册，比上年增加8.35万册；街镇图书室368个，总藏书量达32.5万册。现有区级档案馆1间，收藏全宗档案132件，均可用计算机检索，共收藏档案13.85万卷。全区有线广播电视用户20万户，电视综合人口覆盖率为100%。 体育事业：2017年，全区共建设健身路径148条、足球场3个、水泥篮球场33片，下拨乒乓球台230张。全区体育设施覆盖率高达100%。全年组织参加省、市级体育活动18次。举办各级各类全民健身活动134次，有28万人次参加，其中，区组织体育活动30次，各街镇组织体育活动104次。举办青少年竞技体育比赛5次，输送体育人才16人。全年白云区籍运动员参加市级以上竞赛获得第一名73人次，其中世界级2人次，第二名61人次，第三名64人次。 医疗建设：2017年末，全区卫生医疗机构570个，医疗病床位数18168张，工作人员24541人，其中，执业医师6239人，执业助理医师550人，注册护士9158人，药剂人员1057人，检验人员601人。全年门诊诊疗1718.45万人次，入院人数40.19万人，平均每千人口床位数7.06张。 六、环境保护 环境质量进一步改善。2017年，白云区空气质量达标天数为310天，达标比例达84.9%，其中，环境空气质量属优102天、良208天、轻度污染45天、中度污染9天、重度污染1天，未出现严重污染。超标污染物为二氧化氮。空气主要污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10和细颗粒物PM2.5的年平均浓度分别为10微克/立方米、49微克/立方米、59微克/立方米、35微克/立方米，臭氧日最大8小时均值第90百分位数浓度为152微克/立方米，一氧化碳日均值第95百分位数浓度为1.4毫克/立方米。二氧化硫、可吸入颗粒物PM10和细颗粒物PM2.5达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，二氧化氮未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，一氧化碳和臭氧百分位数浓度均达标。降尘量年平均值为3.2吨/（平方千米·30d），达到广州地区暂行标准；硫酸盐化速率年平均值为0.122毫克SO3/（100平方厘米·碱片·日），达到国家暂行标准。 全区区域环境噪声平均值57.9分贝，达二类区标准，交通干线噪声平均值69.7分贝。 乡镇饮用水源水质达标率为44.1%，比上年提高23个百分点。 七、社会保障 社会保障扩覆提质。2017年，全区城镇居民基本医疗保险参保人数74.83万人，新型农村社会养老保险参保人数13.88万人。各类社会保险参保人数234.69万人，参加养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险分别有516.69万人次、529.47万人次、500.94万人次、480.53万人次和570.44万人次，五大险种征缴金额共计68.41亿元。 全区享受城市居民最低生活保障人数1677人，享受农村居民最低生活保障人数1958人。不断提高低保救助标准，低保标准提升至每人每年10800元。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划（修订）的通知》（穗府〔2013〕17号文），本项目大气环境质量评价区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据广州市生态环境局发布的《2018年广州市环境质量状况公报》，白云区 2018 年环境空气现状监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量统计结果 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年平均浓度（μg/m3）; 9; 47; 56; 33; 1.2; 159. 质量标准（μg/m3）; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 达标情况; 达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测数据可知，白云区2018年的监控指标除NO2超标外，其它指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。说明项目所在地环境空气质量较差，但随着政府针对空气质量问题出台的政策，区域内的环境空气质量将会得到改善。 项目所在区域环境空气质量达标判断： 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据监测结果，监测项目中NO2的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区域。 达标规划： 针对目前环境空气质量未达标情况。广州市政府于2017年12月制定了《广州市环境空气质量达标规划（2016-2025）》（穗府[2017]25号），明确近期采取一系列产业和能源结构调整措施、大气污染治理措施，争取在2020年实现空气质量全面达标，空气质量达标天数比例达到90%以上，在2025年实现空气质量全面稳定达标，并在此基础上持续改善，臭氧污染得到有效控制，空气质量达标天数比例达到92%以上。按照该规划，本项目所在区域不达标指标NO2 年均质量浓度预期可达到小于40ug/m3的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 表3-2 广州市空气质量达标规划指标 序号; 环境质量指标; 目标值（ug/m3）; 国家空气质量标准（ug/m3）. 近期2020年; 中远期2025年. 1; SO2年均浓度; ≤15; ≤60. 2; NO2年均浓度; ≤40; ≤38; ≤40. 3; PM10年均浓度; ≤50; ≤45; ≤70. 4; PM2.5年均浓度; 力争30; ≤30; ≤35. 5; CO日平均值的第95百分数位; ≤2000; ≤4000. 6; O3日最大8小时平均值的第90百分数位; ≤160; ≤160. 二、地表水环境质量现状 本项目位于广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号，项目外排废水主要为员工生活污水，员工生活污水经三级化粪池预处理后，由市政污水管网引至龙归污水处理厂集中处理，尾水达标后排入均禾涌，最终流入石井河。 根据《关于印发﹤广东省地表水环境功能区划﹥的通知》（粤环[2011]14 号）有关规定，“各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入主干流的功能目标要求不能相差超过一个级别”。均禾涌为石井河的支流，因此本次评价建议均禾涌的水环境目标为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准；根据《广东省地表水功能区划》（粤府函[2011]14号），石井河属于综合用水，水质目标属于III 类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III 类标准。本次评价引用广州环保地理信息系统公布的2018年10月-2019年03月《广州市主要河涌水质月报》中石井河断面的监测数据，分析项目所在地区地表水环境质量状况。有关水污染物因子和监测数据见表3-3。 表3-3 石井河水质现状监测结果（单位：mg/L） 项目; 溶解氧; 氨氮; 总磷; 化学需氧量; 水质类别. 石井河断面监测值; 2018年10月; 2.14; 6.3; 0.61; 22; 劣Ⅴ类. 2018年11月; 3.26; 3.19; 0.33; 18; 劣Ⅴ类. 2018年12月; 2.65; 7.76; 0.6; 23; 劣Ⅴ类. 2019年01月; 5.4; 1.98; 0.56; 24.6; 劣Ⅴ类. 2019年02月; 6.1; 1.16; 0.36; 14; 劣Ⅴ类. 2019年03月; 1.99; 3.8; 0.6; 24; 劣Ⅴ类. （GB3838-2002）Ⅲ类标准; ≥5.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤20; Ⅲ类. 达标情况; 超标; 超标; 超标; 超标; ——. 从监测数据可知，2018年10月~2019年03月石井河监测断面各常规指标均超出了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。 从超标项目上来看，纳污水体在一定程度上受到有机污染，水环境质量现状较差，造成水质污染的原因可能为：城市生活污水排放量不断增加，而城市污水收集管网还未达到应有的水平，大部分未经处理的污水直接排入石井河。随着广州市市政污水管网及白云区污水处理系统工程的日益完善，城市生活污水处理率的提高，将有效的改善纳污水体的环境质量。 三、声环境质量现状 本项目位于广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号，根据《广州市环境保护局关于印发广州市声环境功能区区域的通知》（穗环〔2018〕151号）规定，项目所在地属2类区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 为了解本项目周围声环境现状，对该项目四周边界进行噪声监测，噪声监测方法按照国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)的有关规定进行，监测仪器采用积分声级计，采用等效连续A声级Lep作为评价量，监测布点位置见附图二，监测时间为2019年6月17日-18日，昼间6:00-22:00，夜间22:00-6:00，测点结果见下表。 表3-3 建设项目环境噪声现状监测结果（单位: Leq[dB(A)]） 测点; 日期; 昼间Leq; 夜间Leq. 实测值; 标准值; 实测值; 标准值. N1东边界; 2019-06-17; 59.1; 60; 47.9; 50. N2南边界; 58.4; 46.7. N3西边界; 55.3; 43.7. N4北边界; 57.6; 46.5. N1东边界; 2019-06-18; 59.3; 60; 47.6; 50. N2南边界; 58.2; 46.5. N3西边界; 54.7; 44.2. N4北边界; 57.9; 46.8. 从上表的监测结果可知，厂界四个监测点昼、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)的2类标准要求。建设项目所在区域声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、水环境保护目标 本项目需控制外排污水中主要污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮等的排放。水环境保护目标是保护项目所在区域水环境质量，使纳污水体水质不因本项目的建设而继续恶化。 2、大气环境保护目标 大气环境保护目标是使周围地区的大气环境在本项目运行时不受明显的影响，保护评价区的大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求。 3、声环境保护目标 声环境保护目标是确保该项目运转后周围有一个安静、舒适的工作及生活环境，使项目各边界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，确保项目的营运不改变所在区域声环境质量现状。 4、固体废物保护目标 固体废物保护目标是妥善处理本项目产生的固体废物，使之不成为区域内危害环境的新污染源。 5、敏感点 本项目半径500m范围周边敏感点情况详见下表： 表3-4 建设项目周边环境保护目标一览表 保护目标; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离 /m. X; Y. 西湖村; -101; -65; 居民; 1050人; 大气环境二类、噪声2类; 东南; 120. 东辉小学; 266; 0; 学校; 800人; 大气环境二类; 东; 266. 蚌湖中心幼儿园; 313; -27; 学校; 250人; 大气环境二类; 东南面; 315. 备注：环境保护目标坐标取距离项目厂址中心点的最近点位置。.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准（单位mg/L） 污染物; 溶解氧; 氨氮; 总磷; 化学需氧量. III类标准值; ≥5.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤20. 2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求； 表4-2 环境空气质量标准（单位mg/ m3） 污染物; SO2; NO2; PM10; PM2.5; O3; CO. 质量标准; 0.060; 0.040; 0.070; 0.035; 0.160; 4. 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染物 项目位于龙归污水处理厂服务范围，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。 表4-3 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（单位：mg/ L） 污染物; CODCr; BOD5; SS; 动植物油. 质量标准; 500; 300; 400; 100. 2、大气污染物 静电喷涂工序产生的粉尘，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放限值标准，排气筒高度为15m； 燃烧废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中新建燃气锅炉标准，排气筒高度为15m； 烘干工序中产生的固化废气主要污染物为VOCS，目前，广东省地方标准中关于挥发性有机物的排放标准主要有汽车制造业、家具制造业、印刷行业、制鞋行业等行业标准，其中以家具行业挥发性有机物的排放标准最为严格，因此，本项目VOCS的排放标准参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值，排气筒高度为15m； 项目排气筒高度未能高于周围200m范围内建筑物5m以上，排放速率标准严格50%执行。 表4-4 本项目大气污染物排放标准（单位：浓度：mg/m3，速率：kg/h） 类型; 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度; 排气筒最高允许排放速率. 喷粉粉尘; 颗粒物; 120; 1.45; 1.0. 燃烧器废气; 颗粒物; 20; --; --. SO2; 50; --; --. NOX; 150; --; --. 固化废气; VOCs; 30; 1.45; 2.0. 3、噪声 项目四周边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）； 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年4月12日修订）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | （1）废水总量控制指标 本项目属于龙归污水处理厂的纳污范围，而龙归污水处理厂污染物排放已纳入总量控制，因此本项目不再设总量控制指标。 （2）废气排放量控制指标 废气量：9600万Nm3/a； VOCs：0.0108t/a；TSP：0.1482t/a（含喷粉粉尘0.147t/a、燃烧废气烟尘0.0012t/a）；NOx：0.00315t/a；SO2：0.000005t/a。 |

建设项目工程分析

- 工艺流程： 图5-1 工艺流程图 工艺流程简述： - 挂件：指将需处理的五金件人工悬挂至输送线。 - 预热：挂件首先通过挂件线路进入到固化炉预热，主要目的是预热挂件，有利于粉末涂料在五金件上的附着。 - 喷粉：喷粉工序在专用喷涂柜中进行，共有四把喷枪，均为全自动喷涂，粉末涂料是热固性环氧树脂，通过静电使涂料粒子附着在工件上面。 - 烘干：喷粉后的五金件进入固化炉烘干，通过加热使粉末涂料融化平摊在工件表面，减少因喷涂不均而产生的缝隙，最后取下工件进行包装得到成品。 注：本项目仅进行喷粉工序，若需要前处理的工件，外发处理，本项目内不进行预处理工序，不涉及酸洗、磷化、水洗工序。 主要产污环节： 废水：本项目无前处理工序，仅来件喷涂处理，无生产废水产生，本项目主要废水为生活废水。 废气：喷粉产生粉末，烘干产生有机废气，以及燃烧器产生的燃烧废气。 噪声：本项目主要的噪声是设备运行过程产生的噪声。 固体废物：本项目固体废物主要为粉末涂料的废桶、包装废物和员工生活垃圾。 二、污染源分析： 1、施工期主要污染 本项目租用已建厂房进行经营，设备已安装完成，无建设期污染。 - 运营期主要污染 （1）废水 本项目产生的废水主要是员工办公生活污水。本项目员工25人，不在厂内食宿，参考《广东省用水定额》（DB 44/ T 1461-2014年）中机关事业单位职工用水定额，无食堂和浴室按40升/人·日计算，用水量约1t/d（即300t/a）。污水产生量按用水量的90%计，则生活污水产生量为0.9t/d（即270t/a），污染物主要为CODCr、BOD5、SS、氨氮。 本项目生活污水污染物产排情况如下表所示。 表5-1 生活污水污染物浓度及生产负荷一览表 污染物名称; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水 270m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 200; 150; 25. 产生量（t/a）; 0.081; 0.054; 0.041; 0.007. 排放浓度（mg/L）; 250; 150; 100; 20. 排放量（t/a）; 0.068; 0.041; 0.027; 0.005. （2）废气 本项目运营期产生的废气主要为喷粉工序产生的粉尘、燃烧废气和烘干工序产生的固化废气。 - 粉尘 本项目喷粉工序使用的涂料为环氧树脂粉末，采静电喷涂方式，项目全自动喷涂固化线中共设置 4个单独的喷粉箱（8m×2m×2m），每个喷粉箱设置2把喷枪，每个喷枪的使用频率和喷涂时间均相同。本项目环氧树脂粉末年用量为20t。项目喷粉粉末的上粉率为85%，即约 15%（3t/a）的喷粉粉末转换为喷粉废气。 项目静电喷粉在密闭的负压喷粉箱内进行，并设置“高密度滤芯过滤+脉冲反吹清灰”除尘系统处理粉尘。喷粉箱内喷粉废气收集效率可达98%，仅有 2% 的粉尘在检修或回收粉末的过程中因开闭门而溢出，此部分粉尘大部分沉降于 车间内，而逸散于环境中的粉尘按 10 %计， 即项目喷粉粉尘无组织产生量约为 0. 006t/a；全厂设置 1套粉尘除尘系统收集处理各个喷粉箱的粉尘。 项目各喷粉箱内置集气罩以收集喷粉粉尘，其中根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×Vx 式中：Q----集气罩排风量，m3/s； X----污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.4； A----罩口面积，m2，单个集气罩口面积为0.64m2； Vx---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以较低的速度散发到较平静的空气中，一般取0.5~1.0m/s，本项目取1.0m/s。 由此计算出单个集气罩的风量为1.68m3/s，喷粉工序共设置4个集气罩，则总风量为1.68m3/s×4=6.72m3/s，即24192m3/h，为保证收集效率，处理风量设计为25000m3/h。 项目喷粉粉尘经除尘系统处理后，最终经15m高排气筒 （排气筒G1 ）排放。项目喷粉粉尘的产排情况详见下表。 表5-2 喷粉粉尘产排情况一览表 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理设施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 喷粉粉尘; 有组织; 2.94; 1.23; 49; 高密度滤芯过+脉冲反吹清灰; 0.147; 0.06; 2.45. 无组织; 0.006; 0.0025; /; 0.006; 0.0025; /. 备注：①滤芯每隔3min振动一次，将吸附的粉末抖落后收集重新回用于生产；②本项目采用“高密度滤芯过+脉冲反吹清灰”除尘系统，对粉尘的除尘效率可达 95%以上，本报告按 95%计；③喷粉按年作业2400h计算。 - 固化废气 本项目喷粉后的金属件在烘干固化时，温度在200℃左右，其表面附着的热固性粉末涂料会挥发出少量有机废气，以VOCs进行评价。参考《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（青岛理工大学环境与市政工程学院王世杰、朱童琪、宋洁、张明辉、陈秀硕），烘干过程中固化工序产生的VOCs约占喷粉量的0.3%~0.6%。本项目涂料使用量为20t/a，烘干工序中VOCs的产生量取喷粉量的0.6%计算，则本项目VOCs产生量约为0.12t/a。 固化产生的VOCs通过“水喷淋+UV光解净化器+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒（G2）排放。本项目炉窑固化线2条共设置四个出入口，本评价建议建设单位在烘道出入口上方设置集气罩，溢出的VOCs通过集气罩收集，收集率以90%计算。为确保固化有机废气的捕集率，建设单位拟采用的措施包括：①针对烘道出入口设计集气罩，罩口尺寸大于产气源的1.2-1.5倍；②集气罩置于出入口正上方，为避免横向气流干扰，罩口距产气源的距离约0.2m；③集气罩上方加装负压吸风装置。UV光解净化法对有机废气的处理效率按50%计，活性炭对有机废气的处理效率按80%计，则综合治理效率为1-（1-50%）×（1-80%）=90%。集气罩口面积设计为2m2，污染物产生点至罩口距离为0.2m，最小控制风速取0.5m/s，根据上述集气罩风量计算公式，单个集气罩风量为3240m3/h，为保证收集效率，固化废气处理风量拟设计为15000m3/h，烘炉年工作300天，每天工作8小时，则VOCs产生及排放情况详见下表。 表5-3 固化废气产生与排放情况 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. VOCs; 有组织; 3; 0.108; 0.3; 0.0045; 0.0108. 无组织; /; 0.012; /; 0.005; 0.012. ③燃烧废气 本项目烘炉使用管道天然气作为燃料，天然气燃烧后形成热风，直接接触工件将工件烘干。本项目设有1台天然气燃烧机，燃烧机工作时间为2400h/a，耗气量约5000Nm3/a。天然气属清洁能源，产生的废气较少，与固化有机废气一起收集处理后通过15m高排气筒排放。根据《排污申报登记实用手册》，1Nm3天然气完全燃烧产生的废气量为10.89Nm3。根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编），天然气燃烧烟气中大气污染物产生系数约为烟尘240kg/106m3、SO2 1kg/106m3、NOx 630kg/106m3，具体天然气烟气污染物排放量见下表。 表5-4 天然气燃烧污染物排放情况 污染物; 产污系数 （kg/106m3）; 天然气 用量（Nm3/a）; 废气量产生系数（Nm3/m3）; 废气量（Nm3/a）; 产生量 （kg/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率（kg/h）. 烟尘; 240; 5000; 10.89; 54450; 1.2; 22.04; 0.0005. SO2; 1; 0.005; 0.09; 0.000002. NOx; 630; 3.15; 57.85; 0.0013. （3）噪声 本本项目噪声主要来自设备运行时产生的噪声，其产生的噪声声级约为60-90dB（A）。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）等相关文件以及类比调查分析项目设备噪声源噪声级预测情况见下表所示。 表5-5 项目主要噪声源噪声级 序号; 设备名称; 单台设备外1米处声级值dB(A). 1; 窑炉固化线; 60-70. 2; 喷枪; 60-70. 3; 箱式热风炉; 60-70. 4; 空压机; 80-90. （4）固体废物 项目产生的固体废物主要有员工生活垃圾、包装废物、原料空桶、废UV灯管以及废活性炭。 ①生活垃圾 本项目共有员工25人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，年生产300天，则生活垃圾的产生量为3.75t/a，收集后交环卫部门处理。 ②包装废物 根据建设单位提供资料，项目成品在包装过程中会产生一些包装的废物，主要以废纸为主，产生量约为2.0t/a，包装废物由厂区集中收集后外卖回收公司处理。 ③原料空桶 根据建设单位提供资料，项目粉末涂料使用量约为20t/a，原料空桶占原料总重量的3%，则原料空桶的产生量为0.6t/a。原料空桶经收集后交由厂家回收再利用；根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017)》“6.1 不作为固体废物管理中--a)任何不需要修改和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通用的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，项目原料空桶由原厂家回收再利用满足国家、地方制定或行业通用的产品质量标准并且用于其原始用途。 ④废 UV 灯管 项目UV 光解净化器中UV 灯管为紫外含汞灯管，UV 灯管使用一段时间达不到设定要求时需更换，会产生一定量的废UV 灯管。UV 灯管的连续使用时间不应超过4800h，结合UV 灯管的工作环境及平均使用寿命，项目废UV灯管的产生量预计为0.01t/a。废UV灯管的主要成分为玻璃和汞，属于《国家危险废物名录》中废物类别为HW29的危险废物，废物代码为“900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，收集后定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ⑤废活性炭 本项目使用活性炭吸附处理有机废气，活性炭吸附废气达到饱和后需要更换。根据工程分析，活性炭吸附有机废气的量为0.108*50%*80%=0.0432t。根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为250g/kg活性炭，则需活性炭量为0.0432÷0.25=0.1728t/a（活性炭一次填充量为50kg，采用双层设计，单层活性炭量为25kg，每3个月更换一次，活性炭箱尺寸1350mm×1650mm×1650mm），则废活性炭产生量为50×4÷1000+0.0432≈0.24t。根据《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于HW49类废物，由建设单位定期收集后交由有资质的单位处理。 危险废物产生情况见下表。 表5-6 项目危险废物产生情况 危废编号; 污染物; 危险废物代码; 储存区域; 危险特性; 产生量. HW29; 废UV灯管; 900-023-29; 危废暂存区; 毒性; 0.01t/a. HW49; 废活性炭; 900-041-49; 危废暂存区; 毒性/易燃性; 0.24t/a. 上述危险废物必须分类堆放，并放入专用容器中，贮存时应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，并由有资质单位收集处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | 废水量 | 270t/a | 270t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/L；0.081t/a | 250mg/L；0.068 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L；0.054t/a | 150mg/L；0.041t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L；0.041t/a | 100mg/L；0.027t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L；0.007t/a | 20mg/L；0.005 t/a |
| 大 气 污 染 物 | 喷粉粉尘 |  | 粉尘 | 49mg/m3；2.94t/a | 2.45mg/m3；0.147t/a |
|  | 燃烧废气 |  | 烟尘 | 22.04mg/m3；1.2kg/a | 22.04mg/m3；1.2kg/a |
|  |  |  | SO2 | 0.09mg/m3；0.005kg/a | 0.09mg/m3；0.005kg/a |
|  |  |  | NOX | 57.85mg/m3；3.15kg/a | 57.85mg/m3；3.15kg/a |
|  | 固化废气 | 有组织 | VOCs | 3mg/m3；0.108t/a | 0.3mg/m3；0.0108t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.012t/a | 0.012t/a |
| 固体废物 | 办公垃圾 |  | 生活垃圾 | 3.75 t/a | 0 t/a |
|  | 一般固废 |  | 包装废物 | 2 t/a | 0 t/a |
|  | 危废 |  | 废UV灯管 | 0.01t/a | 0 t/a |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.24t/a |  |
| 噪声 | 营运期 噪声 |  | 生产设备等噪声 | 60-90dB(A) | 昼间≤60，夜间≤50 |
| 其 他 | —— |  |  |  |  |
| # 主要生态影响（不够时可附另页）： # 本项目所在地周围无特别值得关注的国家重要自然景区或较为重要的生态系统，不属于珍稀或濒危特殊物种的生境或迁徙走廊。项目租赁建筑物已建成投入试运行，故不存在生态影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

- 施工期环境影响分析 本项目租用已建厂房进行经营，设备已安装完成，施工期的环境影响已消失，因此，本报告不再进行施工期环境影响分析评价。 二、运营期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目生产过程中无生产废水产生，外排的废水只有生活污水，项目生活污水经三级化粪池处理后通过市政污水管网流入龙归污水处理厂深度处理后排入均禾涌，最终流入石井河，不会对周围环境产生很大影响。 （1）评价等级确定 按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的规定：间接排放建设项目评价等级为三级B。 （2）评价范围确定 按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的规定：三级B，其评价范围应符合以下要求： a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求； b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 （3）评价时期确定 按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的规定：三级B评价，可不考虑评价时期。本项目地表水评价等级为三级B，因此，不考虑评价时期。 （4）水环境影响预测 按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的规定：水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。 （5）地表水环境影响评价 水污染影响型三级B评价。主要评价内容包括： a) 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr BOD5 SS 氨氮; 进入城市污水处理厂; 连续排放 流量稳定; 1#; 生活污水处理系统; 三级化粪池; W1; 是; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; W1; 113°15'3.72"; 23°18'4.42"; 0.027; 进入城市污水处理厂; 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 昼间; 龙归污水处理厂; CODCr; 40. BOD5; 20. SS; 20. 氨氮; 10. 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; W1; CODCr; 生活污水; ≤500. BOD5; ≤300. SS; ≤400. 氨氮; －. 表7-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; CODCr; 250; 0.00023; 0.068. BOD5; 150; 0.00014; 0.041. SS; 100; 0.00009; 0.027. 氨氮; 20; 0.00002; 0.005. 全厂排放口合计; CODCr; 250; 0.00023; 0.068. BOD5; 150; 0.00014; 0.041. SS; 100; 0.00009; 0.027. 氨氮; 20; 0.00002; 0.005. 表7-5 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口 编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测 是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工 监测频次; 手工 测定方法. 1; W1; CODCr BOD5 SS 氨氮; □自动 ☑手工; /; /; /; /; 瞬时采样（1 个瞬时样）; 1次/月; 重铬酸钾法、水杨酸分光光度法. 表7-6 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□； 非持久性污染物□； pH值☑；热污染□；富营养化☑；其他☑; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级 A □；三级 B ☑; 一级□；二级□；三级□. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建☑；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源☑; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场 监测□；入河排放口数据□；其他☑. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期☑；枯水期□；冰封期□ 春季☑；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门☑；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上☑. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮、总磷; （）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（1）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （化学需氧量、溶解氧、氨氮、总磷）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期☑；枯水期□；冰封期□ 春季；夏季□；秋季□；冬季. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况☑：达标□；不达标☑ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源☑. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☑ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. CODCr; 0.068; 250. BOD5; 0.041; 150. SS; 0.027; 100. 氨氮; 0.005; 20. 替代源排放情况; 染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; /; /; /. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m³/s；鱼类繁殖期（）m³/s；其他（）m³/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测☑; 手动☑；自动□；无监测□. 监测点位; /; 排放口W1. 监测因子; /; CODCr、BOD5、SS、氨氮. 污染物 排放清单; ☑. b) 依托污水处理设施的环境可行性评价。 ①市政污水管网 项目所在区域市政污水管网已建成，项目生活污水可排入污水管网，汇入龙归污水处理厂处理。 ②依托污水处理设施情况 龙归污水处理厂采用改良A2/O工艺，日处理污水14万吨，设计进水水质为：CODCr≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，出水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（城镇污水处理厂）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准中较严者，最终汇入石井河。 本项目外排的污水主要为生活污水，具有典型的城市污水特征，污水中的主要污染物为 CODCr、BOD5、SS、氨氮等，项目生活污水进入三级化粪池处理，出水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（GB44/26-2001）第二时段三级标准，由总排水口排入市政污水管网，外排的废水污染物浓度分别为 CODCr：250mg/L、BOD5：150mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：20mg/L，满足龙归污水处理厂的进水设计浓度，本项目生活污水的外排量为0.9t/d，约占龙归污水处理厂日处理污水能力的0.21%。从进水水质和日处理污水能力方面分析，本项目排放的废水纳入龙归污水处理厂集中处理是可行的。 2、大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为喷粉粉尘、燃烧废气和固化废气。 （1）粉尘 项目设置4 个喷粉箱进行静电喷粉工序，使用涂料为环氧树脂粉末，喷涂效率为85%。项目产生的喷涂粉尘采用“高密度滤芯过滤+脉冲反吹清灰”系统，全厂设置1 套粉尘“高密度滤芯过滤+脉冲反吹清灰”系统，设计处理风量为25000m3/h。喷粉粉尘处理工艺流程如图7-1所示。 喷粉粉尘→高密度滤芯过滤+脉冲反吹清灰→离心风机→15m高排气筒 图7-1 喷粉粉尘处理工艺 工艺流程简述： 粉尘除尘系统的设计处理风量为25000m3/h，项目4个喷粉箱产生的喷粉废气经除尘系统收集处理后，最终经15m高排气筒排放。而滤芯每隔3min振动一次，被滤芯吸附的粉末抖落收集后回用于生产。 滤芯脉冲反吹回收装置工作原理说明： 滤芯脉冲反吹回收装置是一种周期性地向滤芯内喷压缩空气达到清除滤芯上积尘的滤芯式除尘装置。其除尘机理是：含尘废气从滤芯外进入滤芯内，尘粒被阻隔在滤芯外表上，滤芯内的气体得到净化，净化后的气体经过滤芯上端的喇叭形的文氏管进入回收箱的上箱体后从排气管排出。在每个滤芯上部均装有一根喷吹管，管上有小孔与文氏管口对应，喷吹管前端装有与压缩空气相连的脉冲阀，由脉冲控制器发出短促的脉冲信号，通过脉冲控制器按程序触发每个脉冲阀。当脉冲阀开启后与它相连的喷吹管和压缩空气相通，高压空气从喷吹孔以极高的气速吹出，引射诱导几倍于喷气量的空气进入文氏管，吹到滤芯内使滤芯急剧膨胀，引起冲击振动，刹那间产生一股由内向外的气体，使粘附在滤芯外表的粉尘落下来进入下部的集灰斗经过滤后由粉泵输送至粉桶。 根据工程分析章节可知，喷粉箱内的喷粉废气收集效率可达98%，仅有2%的粉尘在检修等过程中因开闭门而溢出，由于粉尘颗粒粒径较大，大部分在车间内沉降，本评价对溢出粉尘按10%的逸散率进行计算；项目“高密度滤芯过滤+脉冲反吹清灰”除尘系统对喷粉粉尘的处理效率可达95%以上。项目溢出的无组织粉尘排放量约为0.012t/a；项目有组织粉尘排放总量约为0.294t/a（0.12kg/h，4.9mg/m3）。 经上述处理设施处理后，项目喷粉粉尘排放浓度和排放速率可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级排放标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤2.9kg/h）。 （2）固化废气 本项目喷粉后的金属在固化时，其表面附着的热固性粉末涂料会挥发出少量有机废气，主要为原料分解出的单体，以VOCs来进行评价。本项目VOCs产生量为0.12t/a，产生的有机废气采用“水喷淋+UV光解净化器+活性炭吸附装置“处理后，经15m排气筒外排。固化产生的VOCs在固化线出入口上方经过集气罩收集，收集率为90%，处理效率为90%，处理风量为15000m3/h。 处理工艺流程： 废气→水喷淋→UV光解→活性炭吸附→风机→排气筒15m→达标排放 废气处理设施工艺流程简述：废气处理设备工作时，废气经离心引风机产生的负压收集，在离心风机的作用下，收集到的废气进入“水喷淋塔”降温，废气降温后进入干式除雾器干燥，然后进入“UV光解净化器”，有机废气在“UV 光解净化器”内在紫外线的照射下将废气中有害的污染成分分解成无毒无味的CO2和H2O后，部分没被分解到的有机废气，再进入“活性炭吸附箱”，经吸附后干净气体经风机引至15m 高排气筒高空排放到大气中，UV光解净化法对有机废气的处理效率按50%计，活性炭对有机废气的处理效率按80%计，则综合治理效率为1-（1-50%）×（1-80%）=90%。 UV 光解净化器：利用特制的高能高臭氧UV 紫外线光束照射恶臭气体，裂解VOC类的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。并发生后续的各种反应以达到分解污染物的目的。 活性炭吸附装置工作原理：当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 经上述措施处理，项目有机废气排放满足广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值，不会对周围大气环境造成明显不良影响。 （3）燃烧废气 本项目固化线及箱式热风炉由天然气燃烧供热，天然气属清洁能源，产生的废气较少，收集后通过15m高排气筒排放，烟尘、SO2、NOX可达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，对大气环境影响较小。 （4）评价工作等级和评价范围 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环评工作等级划分规则，确定本项目评价等级。 ①确定依据 本项目排放的主要大气污染物为颗粒物、VOCs和SO2、NOX，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3评价等级判定”，结合项目工程分析结果，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi定义公式为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级判定依据见表7-7。 表7-7 大气评价工作等级划分 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 项目评价因子和评价标准详见表7-8。 表7-8 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. TSP; 1小时平均值 （3倍折算）; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. SO2; 1小时平均值; 500. NOx; 1小时平均值; 250. TVOC; 1小时平均值 （2倍折算）; 1200; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. ②估算模型计算 本项目污染源参数见表7-9、表7-10，估算模型参数详见表7-11，计算结果见表7-12。 表7-9 本项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放小时数; 排放工况; 污染物; 排放速率kg/h. X; Y. 1; G1; 20; 0; 0; 15; 0.8; 14.72; 30; 2400; 正常 排放; TSP; 0.06. 2; G2; -22; 0; 0; 15; 0.5; 12.55; 50; 2400; VOCs; 0.0045. 3; TSP; 0.0005. 4; SO2; 0.000002. 5; NOX; 0.0013. 表7-10 本项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数; 排放工况; 污染物; 排放速率kg/h. 1; 固化车间面源; 0; 50; 20; 7; 2400; 正常; VOCs; 0.005. 2; 喷粉车间面源; 0; 50; 20; 7; 2400; 正常; TSP; 0.0025. 表7-11估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 257万. 最高环境温度/℃; 39.5. 最低环境温度/℃; 2.1. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; --. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; --. 岸线方向/°; --. ③主要污染源估算模型计算结果及评价等级判定 项目主要污染源正常排放污染物的Pmax和Cmax预测结果详见表7-12。 表7-12 Pmax和Cmax预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; 最大落地距离（m）; Cmax（μg/m3）; Pmax（%）; D10%（m）. 固化车间面源; VOCs; 1200; 26; 7.07E-03; 0.79; /. 喷粉车间面源; TSP; 900; 25; 1.01E-02; 0.85; /. G1; TSP; 900; 55; 3.79E-03; 0.42; /. G2; VOCs; 1200; 21; 1.54E-04; 0.01; /. TSP; 900; 21; 1.71E-05; 0.00; /. SO2; 500; 21; 6.85E-08; 0.00; /. NOX; 250; 21; 4.45E-05; 0.02; /. 根据表7-12计算结果可知，项目Pmax最大值出现为喷粉车间面源排放的TSP，Pmax值为0.85%，Cmax为1.01E-02μg/m3。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （5）大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为三级，结合导则中“8.1.3 三级评价项目不进行进一步预测与评价”，因此本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价，不再进行大气环境防护距离分析。 （6）大气污染物排放量核算 表7-13 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; G1; TSP; 2.45; 0.06; 0.147. 2; G2; VOCs; 0.3; 0.0045; 0.0108. 3; TSP; 22.04; 0.0005; 0.0012. 4; SO2; 0.09; 0.000002; 0.000005. 5; NOX; 57.85; 0.0013; 0.00315. 有组织排放总计; TSP; 0.1482. VOCs; 0.0108. SO2; 0.000005. NOX; 0.00315. 表7-14 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; /; 喷粉工序; TSP; 提高收集效率，加强车间通排风; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值; 1000; 0.006. 2; /; 烘干工序; VOCs; 提高收集效率，加强车间通排风; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值; 2000; 0.012. 无组织排放总计. 无组织排放总计; TSP; 0.006t/a. VOCs; 0.012 t/a. 表7-15 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; TSP; 0.1542. 2; VOCs; 0.0228. 3; SO2; 0.000005. 4; NOX; 0.00315. （7）建设项目大气环境影响评价自查表 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价自查表见下表； 表7-16 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km□. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a. 评价因子; 基本污染物 (SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3) 其他污染物 (VOCS); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准 □; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（SO2、NOx、TSP、TVOC）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（0.000005）t/a; NOx:（0.00315）t/a; 颗粒物:（0.1542）t/a; VOCs:（0.0228）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. （6）大气环境防护距离 据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 项目污染物通过AERSCREEN模型估算，项目厂界以外无超标点，无需设置大气防护距离。 （7）卫生防护距离 据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方法，通过无组织排放的情况，可计算出企业生产区域所需的卫生防护距离，其卫生防护距离计算公式如下： 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 1）卫生防护距离的计算： 式中： Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需的卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源的等效半径，m； Qc——取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 当按上式计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。具体取值根据下表选取。 表7-17 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年 平均风速m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别1）. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：工业企业大气污染源构成份为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 根据公式方法计算，其计算结果如下表所示。 表7-18 卫生防护距离采用参数及计算结果 污染物; 源强（kg/h）; 标准浓度限值（mg/m3）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. TSP; 0.0025; 0.9; 1000; 7; 0.038; 50. VOCs; 0.005; 1.2; 1000; 7; 0.065; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准化制定方法，计算的卫生防护距离在100米以内，级差为50米，超过100米，但小于1000米时，级差为100米；同时当按两种或两种以上的有毒其他的Qc/ Qm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应提高一级。 如表7-18所示，根据上述可知，本项目卫生防护距离取厂房周围100m范围内，而本项目厂房周围100m均没有环境敏感点，均为厂房，因此项目建设符合卫生防护距离要求。本项目卫生防护距离包络线图见附图4。 3、声环境影响分析 项目噪声来源于固化炉、燃烧器等设备产生的噪声，噪声值约为60-90dB（A）。根据现场勘查，本项目的生产设备均放置在厂房内，其运行噪声经实体墙阻隔后，能有效衰减。 项目周围主要为厂房，为了进一步降低生产过程中产生的噪声，尽量避免本项目噪声对周围环境及项目内员工产生不良影响，本环评建议采取如下措施： （1）设备选低噪声设备，从根本上控制噪声的影响； （2）根据厂区实际情况，对厂区各产生高噪声的设备进行合理布局，使同类高噪声的设备远离项目厂房边界； （3）对高噪声的机械设备设施进行减振处理，加强设备的维修保养等，对振动筛等噪声较大的设备设置减震弹簧、减震垫等减震措施； （4）做好个人防护，让处于噪声环境下的人员使用耳塞、耳罩等防护用品，减少在噪声环境中的暴露时间，以减轻噪声对人体的危害。 （5）定期对车间内设备进行检修，防止不良工况的故障噪声产生； （6）定时组织车间内工作人员工作指导教育，宣传降低噪声对自身影响的措施，做好职工上岗前培训。 设备产生的噪声经过隔震、降噪再经空间距离衰减后，项目在正常运营的情况下，在厂界处产生的噪声增量很小，项目厂界外1米处噪声能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区的标准限值要求，即本项目在切实落实好各项有效的隔声降噪措施的情况下，其厂界噪声值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要有：员工生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾经收集后交环卫部门处理。 （2）一般工业固废 项目生产过程中会产生的一般工业固废为包装废物经收集后定期外卖给回收公司回收处理；原料空桶不属于固体废物，直接交由厂家回收再利用。 （3）危险废物 项目生产过程中会产生的危险固废为废UV灯管、废活性炭，经收集后交由有资质的单位回收处理。 建设单位须根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂区内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，按要求进行包装贮存。项目的危险废物贮存场所设置与生产车间内，面积约2m2，可满足项目危险废物暂存的要求，基本情况见下表。 表7-19 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物存放点; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 危废暂存间; 2m2; 塑料桶装; 1t; 12个月. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 纸箱; 0.5t. （1）贮存 从上表可知，项目危险废物贮存场选址可行，场所贮存能力满足要求。项目危险废物通过各项污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。 （2）运输 对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。 （3）处置 建设单位拟将危险废物拟交由有危废处置资质单位处理。本项目废活性炭产生量预计为0.24t/a，废UV灯管产生量0.01t/a，危险废物委托处置的费用在建设单位可承受范围内。因此，本项目的危险废物防治措施在技术经济上是可行的。 根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。 综上所述，危险废物按要求妥善处理后，对环境影响不明显。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）风险调查 参照《常用危险品的分类及标志》（GB13690-92）和《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005），我国将危险化学品按其危险性划分为8类21项：第1类，爆炸品；第2类，压缩气体和液化气体；第3类，易燃液体；第4类，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；第5类，氧化剂和有机过氧化物；第6类，毒害品和感染性物品；第7类，放射性物品；第8类，腐蚀品。根据前面内容分析，同时对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目主要的原辅料为：五金件、粉末涂料等，无以上所列的危险化学品。 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级别。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表7-20 环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 极高危害（P1）; 中度危害（P1）; 轻度危害（P1）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险 P的分级确定：参见导则（HJ169-2018）中附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 E的分级确定：按照导则（HJ169-2018）中附录D对各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。. 本项目P的分级确定：本项目未涉及危险化学品的使用，可判定项目涉及危险化学品储存量与临界量比值之和Q值为0，小于1，直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ级别。 本项目E的分级确定：本项目涉及危险化学品储存量与临界量比值之和Q值为0，小于1，直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ级别，不再进行E的分级判定。 环境风险评价等级：本项目环境风险潜势为Ⅰ级别，不设风险评价等级，可开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目不涉及危险物质，生产过程中可能发生火灾的情况对周边环境敏感目标产生影响，周边环境风险敏感目标见下表所示。 表7-21 环境风险敏感目标分布 环境要素; 保护目标; 距离; 方位; 影响途径. 大气环境; 西湖村; 120m; 东南; 发生火灾情况下有害气体扩散至敏感目标位置. 东辉小学; 266m; 东. 蚌湖中心幼儿园; 315m; 东. （3）环境风险识别 本项目存在的环境风险因素主要有以下几点： 1）废气治理设施运行故障 项目废气处理设施正常运行时，可以保证废气达标排放。当废气处理设施发生故障时，会造成大量未达标处理的废气直接排入空气中，对环境空气造成较大的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：设备故障、电力系统故障、人员操作失误等。 2）生产设施风险识别 生产设施风险识别范围包括对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施的风险识别。其中，生产厂房、仓库发生泄漏、火灾的环境风险较大，废气处理设施发生故障也具有一定的环境风险。 （4）环境风险分析 1）火灾爆炸事故引起的环境风险影响分析 火灾或爆炸事故危害除热辐射、冲击波和抛射物等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质，加上燃烧后形成的浓烟。浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故，会对周围的大气环境造成一定的影响，因此，建设单位应做好消防设施配置，有效控制火势。 2）废气处理设施发生故障引起的环境风险影响分析 废气处理设施发生故障（如活性炭更换或失效时）直接排放时，废气中污染物由于浓度骤然变大，对周围大气环境将有一定的不利影响，并影响到周围人群的身体健康。因此，工厂应严格履行自身的环保责任，确保废气处理设施正常稳定运行，废气能稳定达标排放。 （5）环境风险防范措施及应急要求 对本项目可能带来的风险，提出以下防范措施和事故应急措施： 1）风险防范措施 ①设备的安全管理，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②要有防雷击装置，特别防止侧雷击。 ③火源的管理：明火控制，其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。汽车、拖拉机等机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 ④在厂房及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，车间内合理配置移动式式泡沫灭火器。 ⑤厂房内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。 ⑥生产废气事故排放风险防范措施项目环保部门负责对工艺废气处理装置定期巡查，编制《废气处理设施运行巡查制度》；当设备出现异常时，应立即停止相关车间的生产，并通知设备部对废气处理装置进行检修，正常后方可开启工作。 - 事故应急措施 建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 （6）小结 本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 广州昇宏五金制品有限公司建设项目. 建设地点; （广东）省; （广州）市; （白云）区; （ ）县; （ ）园区. 地理坐标; 经度; 113.251031°; 纬度; 23.301622°. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废气处理装置发生故障时废气未经处理后直接高浓度排放对周边环境的影响和项目发生火灾时的影响。. 风险防范措施要求; ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。 ②在厂房及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，车间内合理配置移动式式泡沫灭火器。 ③加强对废气治理装置的日常运行维护。若废气治理措施因故不能运行，则必须停产。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 6、环境管理与自行监测计划 （1）环境管理 1、环境管理机构 为执行国家、地方有关环保法规，做好工程区域的环境保护工作，建设单位应设置环保管理机构，负责组织、协调和监督本项目的环保工作，以及有关环保的对外协调工作，加强与环保部门的联系。根据项目环境管理的需要。建议设置环保兼职员工 1~2 名。 2、环境管理计划 a、制定各类环保设施的操作、维护、保养、事故处理等技术规范和制度，确保环保设施正常运转。 b、制定可行的环保工作奖惩考核指标，与生产指标一同下达，并监督实施。 c、组织对大气污染、水污染物、噪声污染源等进行监测并加强污染源管理。 d、组织员工学习环保法规和相关环保科技知识，提高职工环保意识。 e、建立事故应急制度及污染源档案，按规定向上级主管部门报送环境报表。 f、负责厂区排污口的规范化整治和环境保护图形标志牌 （2）自行监测计划 通过对建设项目实行全过程的监控，就能准确无误地了解工程项目在运营期对环境造成污染影响的程度和范围。通过对环境监测或调查数据的统计分析，可以了解建设项目运营期废气、废水、噪声等污染源对环境影响是否能够符合国家或地方的有关环境质量标准的要求，做到达标排放。同时也是对废气、废水、噪声污染治理设施的检验，使之能及时发现存在的问题，并对污染治理设施进行改善和完善，从而保证污染治理设施的正常运行，本项目环境监测计划如下表所示。 表7-23 营运期环境监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. W1; SS、BOD5、CODCr、氨氮; 每半年一次，全年共2次; 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准. G1; 颗粒物; 每季度一次 全年共 4 次; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. G2; 烟尘、SO2、NOX；VOCS; 每季度一次 全年共 4 次; 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中新建燃气锅炉标准； 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值. 厂界上下风向界外; 颗粒物; 每季度一次 全年共 4 次; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值. 厂界上下风向界外; VOCS; 每季度一次 全年共 4 次; 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值. 厂界四周边界; 连续等效A声级; 每季度一次，全年共4次，每次昼间进行; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求. 7、项目“三同时”验收 本项目设计到的各项环保措施必须按照要求落实到位，污染治理措施验收项目见下表。 表7-24 项目环保“三同时”验收一览表 治理对象; 主要环保措施; 验收指标; 验收标准. 固化废气; 水喷淋+UV光解+活性炭；加强车间的机械通风; 有组织：≤90 mg/m3 ≤1.45kg/h 无组织：≤2.0mg/m3; 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）. 燃烧废气; 通过15m高排气筒排出; SO2≤50mg/m3，NOx≤150mg/m3 烟尘≤20mg/m3; 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中新建燃气锅炉标准. 喷粉粉尘; 高密度滤芯过+脉冲反吹清灰净化处理；加强车间的机械通风; 有组织：≤120mg/m3 ≤1.45kg/h 无组织：≤1.0mg/m3; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）. 生活污水; 三级化粪池; 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)三级标准(第二时段); 达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的三级标准(第二时段). 设备噪声; 采取优化布局、高噪声设备合理布置、消声、减震等措施; 2类 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的厂界外2类标准. 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运; 无排放; 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求. 包装废物、原料空桶; 包装废物外卖回收公司回收处理；原料空桶不属于固体废物，交由厂家回收再利用. 废UV灯管; 交由危险废物处理公司处理. 废活性炭. 项目设有两个排气口，排放废气均不同。 建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。 表7-25 污染物排放清单 序号; 项目类别; 环保设施; 数量; 规模; 处理效果; 排放标准. 1; 废水; 生活污水; 三级化粪池处理; 1套; 2700 t/a; /; 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准. 2; 有组织废气; 喷粉粉尘; 高密度滤芯过+脉冲反吹清灰; 1套; 25000 m3/h; 收集效率98% 净化效率95%; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 3; 固化废气; 水喷淋+UV光解+活性炭吸附; 1套; 15000 m3/h; 收集效率90% 净化效率90%; 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值. 4; 燃烧废气; 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中新建燃气锅炉标准. 5; 无组织废气; 固化废气; 加强通风措施; /; /; /; 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放标准. 6; 喷粉粉尘; 加强通风措施; /; /; /; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准. 7; 固废; 生活垃圾; 交环卫部门统一处置; /; 3.75 t/a; 对周边无影响; /. 8; 废包装材料; 外卖回收公司处理; /; 2t/a; /. 9; 危废; 废活性炭; 交由有资质的单位处置; /; 0.24 t/a; /. 10; 废UV灯管; 交由有资质的单位处置; /; 0.01 t/a; /. 11; 噪声; 设备噪声; 隔声、消声、减振等措施; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 主要防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 三级化粪池 | 满足广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）（第二时段）三级标准 |
| 大气污染物 | 喷粉粉尘 | 颗粒物 | 经“高密度滤芯过+脉冲反吹清灰”除尘系统处理后，通过15m高排气筒排放 | 满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） |
|  | 燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOX | 15m高排气筒排放 | 满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中新建燃气锅炉标准 |
|  | 固化废气 | VOCs | 集中收集至“水喷淋+UV光解+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放 | 满足广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一回收，集中处理 | 不自行排放，不会对周围环境造成明显影响 |
|  | 一般工业固废 | 包装废物 | 外卖给回收公司回收处理 |  |
|  |  | 原料空桶 | 不属于有固体废物，交由厂家回收再利用 |  |
|  | 危险废物 | 废UV灯管 | 交由有资质的单位回收处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 营运期噪声 | 生产设备等噪声 | 选用低噪音设备，优化厂区平面布置，对生产设备做好消声、隔音和减振，加强管理等综合治理措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| # 生态保护措施及预期效果：（不够时可附另页）： 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，本项目生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等经过治理后，对该地区原有的城市生态环境影响轻微。 |  |  |  |  |

结论与建议

- 建设项目概况 广州昇宏五金制品有限公司建设项目租用广州市白云区人和镇西湖村西湖西街54号进行生产经营，主要经营范围为电脑机箱五金件的加工，主要建筑物为1栋单层生产车间，占地面积1000平方米，建筑面积1000平方米，总投资100万元，其中环保投资20万元。项目主要以树脂粉末、五金件等为原料，通过挂件、预热、喷粉、烘干等工序进行五金件喷涂加工生产，预计年喷粉五金件约为100吨。项目拟设员工25人，均不在厂内食宿，年生产300天，每天一班制，一班8小时。本项目不设备用柴油发电机、冷却塔、锅炉和中央空调等。 - 项目周围环境质量现状评价结论 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据《2018年广州市环境质量状况公报》监测结果，监测项目中NO2的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标区域。 2、地表水环境质量现状 从监测数据可知，2018年10月~2019年03月石井河监测断面各常规指标均超出了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。河流受到一定的污染。导致水体污染的主要原因是该地区市政管网不完善，上游及沿岸一些工业废水和居民生活污水未经达标处理直接排放进入河涌，导致其水质状况恶化。今后随着广州城市污水处理率进一步提高，龙归污水处理厂管网建逐渐完善，白海面涌的水质将会逐步改善。 3、声环境质量现状 由监测结果可知，厂界四个监测点昼、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)的2类标准要求。建设项目所在区域声环境质量现状良好。 - 项目施工期间的环境影响分析 本项目租用已建厂房进行经营，设备已安装完成，已无建设期污染。 - 项目运营期的环境影响评价结论 - 水环境影响分析结论 本项目生产过程产生的废水主要为员工生活污水，项目员工生活污水产生量为0.9m3/d（270m3/a），项目生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网，由龙归污水处理厂作进一步处理达标后排放。对纳污水体白海面涌影响较小。 综上所述，本项目产生的污水经以上措施处理后，可以符合相关的排放要求，则不会对周围水环境造成明显的影响。 2、大气环境影响分析结论 本项目运营期产生的废气主要为喷粉工序产生的粉尘、燃烧废气和烘干工序产生的固化废气。 喷粉粉尘经“高密度滤芯过+脉冲反吹清灰”除尘系统收集处理达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后，通过15m排气筒（G1）高空排放。 天然气属于清洁能源，燃烧废气经收集后达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中新建燃气锅炉标准后通过15m排气筒（G2）高空排放。 固化废气VOCs集中收集至“水喷淋+UV光解+活性炭吸附装置”处理达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值要求后通过15m排气筒（G2）高空排放。 经上述处理措施后，本项目产生的废气不会对周边大气环境产生明显的影响。 3、声环境影响分析结论 本项目声环境污染源主要为机械设备的运行噪声，针对此采取有效的选用低噪音设备，优化厂区平面布置，对生产设备做好消声、隔音和减振，加强管理等综合治理措施，再经自然衰减后，可使项目边界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准（昼间≤60B(A)，夜间≤50dB(A)），不会对周围环境造成明显影响。 4、固体废物影响分析结论 本项目产生的生活垃圾经收集后交环卫部门处理；生产过程中产生的包装废物经收集后定期外卖给回收公司回收处理；原料空桶不属于固体废物，交由厂家回收再利用；生产过程中会产生的危险固废为废UV灯管、废活性炭，经收集后交由有资质的单位回收处理。 经采用上述措施后，该项目产生的固体废弃物可做到100%安全处置，则对周围环境基本无影响。 5、环境风险分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 四、产业政策相符性分析结论 项目位于工业区，选址和用地性质符合相关规划的要求。项目的建设符合国 家产业政策的要求，同时符合广东省产业政策和相关规范的要求。 五、总量控制指标 1、水污染物排放总量控制指标： 纳入到龙归污水处理厂的总量指标中，不单独申请总量指标。 2、大气污染物排放总量控制指标： 废气量：9600万Nm3/a； VOCs：0.0108t/a；TSP：0.1482t/a（含喷粉粉尘0.147t/a、燃烧废气烟尘0.0012t/a）；NOx：0.00315t/a；SO2：0.000005t/a。 3、固体废弃物排放总量控制指标：0。 六、综合结论 综上所述，项目的建设符合国家及地方产业政策，与周边环境功能区划相符，符合用地性质。本项目在营运期间产生的各种污染物如能按本报告提出的污染防治措施进行治理，保证污染治理工程与主体工程执行环保“三同时”制度，且加强污染治理措施和设备的运营管理，则该项目的建设不会使当地水环境、环境空气、声环境发生现状质量级别的改变。因此，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。 七、建议 （1）根据环评要求，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； （2）加强环境管理和宣传教育，提高施工人员环保意识； （3）建设单位要落实本评价提出的各项风险防范和应急措施，防止发生风险事故时对周围环境的影响； （4）建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行，加强日常管理； （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一； （6）项目若新增设施，须向有审批权的环境保护主管部门另行申报。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至及噪声监测布点图 附图3 周边环境现状图 附图4 周边敏感点图 附图5 平面布置图 附图6 与水源保护区位置分布图 附图7 广州市生态保护红线规划图 附图8 广州市生态环境空间管控图 附图9 广州市大气环境空间管控区图 附图10 广州市水环境空间管控区图 附图11 广州市环境空气质量功能区划图 附图12广州市白云区环境噪声功能区划图 附件1 营业执照 附件2 法人身份证 附件3 租赁合同 附件4 住所（经营场所）场地使用证明 附件5 项目粉末涂料MSDS 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

图例

项目所在地：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目四至及噪声监测布点图

| 项目东面 | 项目西面 |
| --- | --- |
| 项目北面 | 项目南面 |

附图3  周边环境现状图

附图4  周边敏感点图

炉

窑

固

化

线

炉窑固化线

N

图例

废水排放口

废气排放口

危废暂存点

G1

G2

空压机

燃烧机

喷粉箱

图例

废水排放口

废气排放口

危废暂存点

图例

废水排放口

废气排放口

危废暂存点

附图5  平面布置图

1.3km

项目所在地

附图6  与水源保护区位置分布图

项目位置

项目位置

附图7  广州市生态保护红线规划图

项目位置

项目位置

附图8  广州市生态环境空间管控图

项目位置

项目位置

附图9  广州市大气环境空间管控区图

项目位置

项目位置

附图10 广州市水环境空间管控区图

项目位置

附图11  广州市环境空气质量功能区划图

项目位置

附图12 广州市白云区环境噪声功能区划图

项目所在地

附件1营业执照

项目所在地

附件2法人身份证

项目所在地

附件3租赁合同

项目所在地

附件4 住所（经营场所）场地使用证明

项目所在地

附件5 项目粉末涂料MSDS