福建省南靖县坑内山矿区建筑用砂岩矿

水土保持监测总结报告

建设单位：南靖丰顺建材有限公司

编制单位：南平禾泽环境生态工程咨询有限公司

2019年9月

福建省南靖县坑内山矿区建筑用砂岩矿

水土保持监测总结报告

建设单位：南靖丰顺建材有限公司

编制单位：南平禾泽环境生态工程咨询有限公司

2019年9月

目录

综合说明	1

1.建设项目及水土保持工作情况	3

1.1项目概况	3

1.2水土流失防治工作情况	7

1.3监测工作实施情况	8

2监测内容和方法	11

2.1扰动土地情况	11

2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）	11

2.3水土保持措施	11

2.4水土流失情况	12

3.重点部位水土流失动态监测	13

3.1防治责任范围监测	13

3.2取料监测结果	14

3.3弃渣场监测结果	14

3.4土石方流量监测结果	14

4.水土流失防治措施监测结果	16

4.1工程措施监测结果	16

4.2植物措施监测结果	16

4.3临时防护措施监测结果	17

4.4水土保持措施防治效果	17

5.水土流失情况监测	22

5.1水土流失面积	22

5.2土壤流失量	22

5.3取料、弃渣潜在土壤流失量	23

5.4水土流失危害	23

6.水土流失防治效果监测结果	25

6.1扰动土地整治率	25

6.2水土流失治理度	25

6.3拦渣率与弃渣利用情况	26

6.4土壤流失控制比	26

6.5林草植被恢复率	26

6.6林草覆盖率	26

7.结论	28

7.1水土流失动态变化	28

7.2水土保持措施评价	29

7.3存在问题及建议	29

7.4综合结论	30

附表

1、水土保持监测特性表

附件

- 水土保持方案批复

附图

1、项目区地理位置图

2、水土流失防治责任范围及监测点位布局图

3、现场照片图

# 综合说明

福建省南靖县坑内山矿区建筑用砂岩矿矿区位于南靖县城38°方向直线距离约14.5km的坑内山一带，隶属于南靖县丰田镇宝林村管辖。本项目矿区开采境界面积1.92hm2，地质资源储量50.76万m3，开采资源量77.16万m3，设计开采标高为+220m～+130m，开采规模10.00万m3/a，矿山服务年限为5.1年。

根据《福建省南靖县坑内山矿区建筑用砂岩矿普查地质报告》，矿区130m高程以上的保有的建筑用砂岩矿石推断的内蕴经济资源储量（333）50.76万m3，根据该矿区开采调查统计，建筑用砂岩碎石产品松散系数，其经验系数为1.6、资源量利用率一般以95%计算，因此矿区建筑用砂岩矿是推断的内蕴经济资源量（333）可生产建筑用碎石产品77.16万m3，矿山开采规模为10万m3。

本项目主要建设工程有采矿区、工业场地区、矿区道路区3个部分组成。工程建设总占地4.09hm2。项目服务期内，工程设计工程总挖方5.006万m3，填方2.216万m3，弃方2.790万m3。其中采矿区挖方4.8万m3；填方1.26万m3，外售废弃土石方2.790万m3，调往工业场地0.750万m3；工业场地挖方0.180万m3，填方0.930万m3，由采矿区调入0.750万m3；矿山道路区挖方0.026万m3，填方0.026万m3，区内挖填平衡， 工程实际总挖方6.076万m3，填方3.486万m3，弃方2.590万m3。。

本工程预算总投资为79.98万元，其中工程措施投资21.94万元，植物措施投资3.91万元，临时施工工程投资12.54万元，独立费用34.77万元，基本预备费4.39万元，水土保持补偿费2.50万元，为建设单位自筹。

本工程建设总占地面积4.09hm2，根据实际施工情况，本项目露天开采区占地面积3.16hm2，矿山道路区0.09hm2，工业场地区0.84hm2。

批复的项目建设区占地面积2.5hm2，水土流失防治责任范围4.65hm2；工程建设实际项目建设区占地面积4.09hm2，水土流失防治责任范围4.09hm2；防治责任范围较批复的防治责任范围面积减少0.56hm2，由于建设单位建设生产过程中严格控制在实际占地范围内，项目实际扰动地表面积8.64hm2，未对周边产生影响，因此土流失防治责任范围8.64hm2；防治责任范围较批复的防治责任范围面积减少0.56hm2。

2012年4月，建设单位委托泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司编制了《福建省南靖县坑内山矿区建筑用砂岩矿水土保持方案报告书》；同年9月，取得南靖县水利局关于《福建省南靖县坑内山矿区建筑用砂岩矿水土保持方案报告书》的批复，批文号靖水[2012]87号。

南靖丰顺建材有限公司根据国发〔2014〕5号取消生产建设项目水土保持监测单位资质认定、国发〔2015〕58号国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定要求（申请人可按要求自行编制水土保持监测报告，也可委托有关机构编制）。因此建设单位委托南平禾泽环境生态工程咨询有限公司和建设单位自行巡查相结合的方式进行了水土保持监测工作。之后，我公司即组织人员赴工程现场与建设单位共同开展工作。根据该工程水土保持方案报告书（报批稿）、《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）和《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）相关要求，认真组织开展现场监测各项工作，并编制完成该工程总结报告。

为做好该工程水土保持工作，创建优质工程，建设单位十分重视并指定专人积极配合水土保持监测工作，认真落实水土保持“三同时”制度，有效地遏制了人为造成新的水土流失。

在开展该工程水土保持监测工作中，我公司得到了建设单位及各级水行政主管部门的大力支持，在此表示诚挚的谢意!

# 1.建设项目及水土保持工作情况

## 1.1项目概况

### 1.1.1项目基本情况

1.1.1.1地理位置

矿区位于南靖县城38°方向直线距离约14.5km的坑内山一带，矿区范围长160m，宽120m，面积0.0192km2，设计最低开采高程130m。矿区约有3.5km简易公路与319国道相连接，距南靖县城约22km、漳州市区约29km，交通极为方便。矿区地理坐标为东经117°27′46.6″～117°27′50.9″，北纬24°36′45.0″～24°36′50.2″。

1.1.1.2 建设规模及主要技术标准

矿区开采境界面积1.92hm2，地质资源储量50.76万m3，开采资源量77.16万m3，设计开采标高为+220m～+130m，开采规模10.00万m3/a，矿山服务年限为5.1年。

本项目属于已建矿山。由当地国土资源管理部门按有关国家政策进行有偿延续的矿山。南靖县矿产资源总体规划中，属于可采区内可采矿种。

1.1.1.3 征地及拆迁情况

工程实际水土流失防治责任范围4.09hm2，分别为采矿区1.92hm2，工业场地0.84hm2，矿山道路区0.09hm2。

本项目为矿山开采项目，不存在拆迁情况。

1.1.1.4 建设性质及工期

本项目为已建露天非金属矿项目。

工程于2012年9月开工，2012年11月完工，建设总工期为2个月；生产期为2012年12月至2017年12月，共5年；自然恢复期拟安排监测1年。

1.1.1.5 项目投资情况

本工程预算总投资为79.98万元，其中工程措施投资21.94万元，植物措施投资3.91万元，临时施工工程投资12.54万元，独立费用34.77万元，基本预备费4.39万元，水土保持补偿费2.50万元，为建设单位自筹。

1.1.1.6 主要建设内容

矿区130m高程以上的保有的建筑用砂岩矿石推断的内蕴经济资源储量（333）50.76万m3，根据该矿区开采调查统计，建筑用砂岩碎石产品松散系数，其经验系数为1.6、资源量利用率一般以95%计算，因此矿区建筑用砂岩矿是推断的内蕴经济资源量（333）可生产建筑用碎石产品77.16万m3，矿山开采规模为10万m3。

本项目主要由采矿区、矿山道路区、工业场地区组成。

1.1.1.7 土石方平衡

工程总挖方5.006万m3，填方2.216万m3，弃方2.790万m3。其中采矿区挖方4.8万m3；填方1.26万m3，外售废弃土石方2.790万m3，调往工业场地0.750万m3；工业场地挖方0.180万m3，填方0.930万m3，由采矿区调入0.750万m3；矿山道路区挖方0.026万m3，填方0.026万m3，区内挖填平衡。

土方经挖填利用后尚余弃方2.59万m3的弃方，需运往南靖县丰田项目建设开发有限公司，作为该公司建设填方用。南靖县丰田项目建设开发有限公司，因建设需要，需填方约4万m3，能满足接纳坑内山矿弃渣的要求，并做好相应的水土保持防护责任，其水土保持防护责任不在此防护范围内。

工程实际总挖方6.076万m3，填方3.486万m3，弃方2.590万m3。

1.1.1.8 主要参加单位

表1-1    参建单位一览表

| 单位类别 | 单位名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南靖丰顺建材有限公司 | 工程建设组织、协调、质量、投资控制等工作 |
| 主体设计单位 | 福建省闽东南地质大队 | 主体工程设计 |
| 水土保持方案编制单位 | 泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司 | 水土保持方案编制 |
| 施工单位 | 南靖丰顺建材有限公司 | 工程建设 |
| 监理单位 | 南靖丰顺建材有限公司 | 施工监理（水保纳入主体施工监理） |
| 水土保持监测单位 | 南平禾泽环境生态工程咨询有限公司 | 水土保持工作开展 |

### 1.1.2项目区概况

1.1.2.1地质、地貌

矿区属丘陵地貌，山脉走向近南北向，地势呈西部高东部低，地形坡度角15°~30°，高程123m~222.3m，相对高差99.3m。部分岩石裸露地表及现有菜场，山坡植被发育。建筑用砂岩矿体位于130m高程以上，高于当地最低侵蚀基准面，地表径流条件好，利于自然排水。其东侧附近有一沟谷水系，其余无大的地表水体，排泄畅通。

矿区内地层出露简单，主要为似斑状中粒黑云母二长花岗岩分化的第四系残破积层。残破积层顺地表零星出露，分布范围基本与花岗岩一致，平均厚度约为4m，为矿体层盖层。其中，上部岩心为褐红色黏土，呈松散装，由次生黏土矿物及原岩风化残骸组成，黏土矿物60%以上，石英砂粒30%~40%，原岩面貌已不保留，厚度0~6m，平均约3m。下部为弱风化、风化的似斑状中粒黑云母二长花岗岩残积层，呈松散状，原岩成分已风化成黏土矿物和粗粒石英砂，但保留原岩的结构、构造特征，厚度0-2m，平均约1m，构成饰面用花岗岩矿体的盖层。矿区内收区域上北东向断裂和东西向断裂的影响，主要表现次一级的节理裂隙小构造，主要发育北东、北西和近东西向及近水平的释重节理，裂隙面平整陡立，走向较为稳定，延伸较远。矿区内侵入岩为早白垩纪邑坂超单元浅灰白~浅肉红色似斑状中粒黑云母二长花岗岩，呈岩株状产出。岩石主要由石英、斜长石、钾长石、黑云母等矿物组成，矿物粒径2~5mm。该岩体为矿区饰面用花岗岩矿体的赋存部位。矿区内蚀变以硅化为主，绿泥石化、绢云母化、钾长石化为次之。

1.1.2.2气象

南靖县属南亚热带海洋性季风气候，气候温暖，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛。平均气温21.1°C，一月平均气温12.7°C，极端最低气温-2.0°C，七月平均气温28.4°C，极端最高气温40.5°C，年平均降雨量1732.3mm，每年5～9月天气炎热，多大暴雨，其中以6月为降雨高峰期。平均相对湿度73%～81%，最大出现在5～6月，最小出现在10～12月。常年主导风向东南偏东，其次为东南风，年平均静风率30%。夏季、冬季平均风速分别为3.1、3.6米/秒，每年4～9月为台风季节，最大风力为12级。

1.1.2.3水文

南靖县水资源丰富。主要河流九龙江西溪，干流173千米，流域3976平方千米，其源流有四：船场溪(121千米，流域1033平方千米)；龙山溪(75千米，流域690平方千米)；永丰溪(68千米，境内36.8千米。流域217平方千米)；花山溪(88千米，境内21.5千米、流域203平方千米)。人工湖有南一、大房水库等。主要河流九龙江西溪，发源于南靖与平和县交界，上游有四条支流──花山溪、船场溪、龙山溪、永丰溪，于靖城汇合为西溪干流，年平均流量116m3/s，最小流量2.78m3/s。

矿区水系不发育，无大的水地表水水体，排泄畅通。矿山附近主要由4条无名小山沟，由于矿山附近植被生长良好，林草覆盖率较高 降雨很大一部分被植物拦截，小山沟水量较小且底泥沙含量较小。

1.1.2.4土壤和植被

项目区土壤类型以红壤为主，山坡原始土层较薄、含沙量高，粘结性差、抗蚀能力低，容易造成水土流失。矿区裸露场地和道路多为母质层、废弃矿渣及乱石块，沿山坡堆积，堆体松散，容易发生崩塌或者滑落。

项目区植被类型属中亚热带常绿阔叶林带，生物资源丰富，但由于长期受到人为活动影响，区内原生亚热带林已破坏殆尽，山地上多为马尾松林、灌草丛甚至裸岩地。矿区内主要植被为马尾松、杜鹃、杉木等，植被覆盖率为26.30%。

1.1.2.5水土流失现状

根据水利部发布的《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》和《福建省水土保持规划（2016～2030 年）》规定，本工程所在地福建省南靖县丰田镇宝林村未列入省级水土流失重点防治区，本工程水土流失防治标准执行建设生产类项目二级标准。

项目区水土流失以水力侵蚀为主，项目区内原生地表属微度水土流失区，土壤侵蚀模数为409t/km2·a，项目区容许土壤流失量为500t/km2·a。

## 1.2水土流失防治工作情况

矿区易产生水土流失的区域主要为矿区的开挖、运输、堆放，采矿区、矿山道路区、工业场地区和弃渣场区等区域。根据现场监测情况，该区水土流失主要集中5～6月的梅雨期和7～9月的台风期，土壤侵蚀类型为水力侵蚀，水土流失重点发生区域为矿区裸露地表及边坡。工程在主体施工完成后，及时对裸露场地采取工程措施和植物措施相结合的综合整治措施，有效减少了工程建设过程造成的水土流失。

工程建设过程中，建设单位注重项目水土保持管理、“三同时管理”，积极配合编报水土保持方案编制工作，在施工图设计中要求设计单位充分考虑工程环境保护和水土保持要求，将采矿区、矿山道路区、工业场地区以及弃渣场区的边坡防护、排水、绿化、场地平整等措施在主体设计和施工中一并予以考虑，同步予以实施。安排专门人员施工过程中落实项目存在的水土保持问题，经现场调查监测，工程建设过程中未发生重大水土流失危害事件。

## 1.3监测工作实施情况

### 1.3.1监测实施方案执行情况

监测实施方案确定的工程水土保持监测重点为：采矿区、工业场地区、矿山道路区等。

监测工作过程中，我公司监测技术人员根据现场实际情况及方案编制内容进行现场监测，按照采矿区（2个）、工业场地区（1个）、矿山道路区（1个），共计4个监测点。主要对扰动土地面积、水土流失防治责任范围、土壤侵蚀状况、水土流失防治措施实施情况及防治效果等指标进行监测。

### 1.3.2监测点布设

项目监测在各水土流失防治责任分区布设4个监测点。

表1-2监测点位布置表

| 序号 | 监测分区 | 监测点类型 | 点位个数 | 监测范围及区域 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿区 | 水土流失因子监测点 | 2个 | 开采工作区截水沟、排水沟出口 | 调查监测法 |
| 2 | 工业场地区 | 水土流失因子监测点 | 1个 | 排水口 | 调查监测法 |
| 3 | 矿山道路区 | 水土流失因子监测点 | 1个 | 道路周边排水口布设1个沉砂池 | 沉砂池法、调查监测法 |

### 1.3.3卫星影像调查监测

根据工程项目组成类别，有代表性地选取项目入口处的土壤侵蚀现状。

Google时间（2014.1）                                             Google时间（2019.8）

1.3.4监测设施设备

为了满足工程建设水土保持监测需要，我公司利用现有设备或购置专项监测设备开展监测工作。现场监测工作中，监测技术人员根据监测技术规程要求及时开展现场样品的采集、侵蚀沟量测等工作，确保了水土保持监测工作的时效性和及时性，监测设备主要以常规必须设备为主，主要包括测量设备、取样设备和分析设备。

表1-3  水土保持监测设施和设备汇总表

| 分类 | 监测设施 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重仪器(电子天平、台秤) | 台 | 各1 | 购买 |
| 2 | 泥沙测量仪器(1L量筒、比重计) | 套 | 各3 | 购买 |
| 3 | 取样玻璃仪器(三角瓶、量杯) | 个 | 50 | 购买 |
| 4 | 采样工具(铁铲、铁锤、水桶等) | 批 | 1 | 购买 |
| 5 | 降雨观测仪器 | 个 | 1 | 购买 |
| 6 | 自记雨量计 | 个 | 1 | 购买 |
| 7 | 沉砂池观测设备 | 套 | 1 | 已有 |
| 8 | 钢卷尺 | 把 | 1 | 已有 |
| 9 | 植被高度观测仪器(测高仪) | 个 | 1 | 购买 |
| 10 | 植被测量仪器(测绳、剪刀、坡度仪等) | 批 | 1 | 购买 |
| 11 | 测距仪 | 套 | 1 | 购买 |
| 12 | 摄像设备 | 台 | 1 | 已有 |
| 13 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 已有 |
| 14 | 通迅设备 | 台 | 1 | 已有 |
| 15 | 交通设备 | 辆 | 1 | 已有 |

### 1.3.5监测技术方法

现场监测主要采用调查监测为主，沉砂池观测法、内业资料分析为辅，主要对扰动土地面积、水土流失防治责任范围、土壤侵蚀量、水土流失防治措施实施情况及防治效果等情况进行监测。

# 2监测内容和方法

## 2.1扰动土地情况

以调查监测为主，结合工程施工进度和工程施工总布置图，在现场确定扰动区域的基础上，在工程施工总布置图中进行标注，并在CAD实测图中进行量测，同时对部分典型区域实施地面观测。扰动土地监测内容与方法见表2-1。

表2-1  扰动土地监测内容与方法

| 工程类型区 | 征地面积hm2 | 实际使用面积hm2 | 土地利用类型 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿区 | 1.92 | 3.16 | 未利用地 | 汛期每月1次，非汛期2月/1次 | 调查监测、图上测量 |
| 工业场地区 | 0.49 | 0.84 | 未利用地 |  |  |
| 矿山道路区 | 0.09 | 0.09 | 未利用地 |  |  |
| 合计 | 2.5 | ## 4.09 | 未利用地 |  |  |

## 2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

本项目没有设计取土场，土方经挖填利用后尚余弃方2.79万m3的弃方，需运往南靖县丰田项目建设开发有限公司，作为该公司建设填方用。南靖县丰田项目建设开发有限公司，因建设需要，需填方约4万m3，能满足接纳坑内山矿弃渣的要求，并做好相应的水土保持防护责任，其水土保持防护责任不在此防护范围内。

## 2.3水土保持措施

在查阅设计、施工、监理等资料的基础上，通过现场实地调查各项水土保持措施的实施工程量和运行情况。同时，对已经拆除的临时措施采用查阅施工记录了解其实施进度和工程量。

水土保持措施监测内容与方法见表 2-2。

表2-2  水土保持措施监测内容与方法

| 监测分区 | 监测内容 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 措施类型 | 每季度1次 | 调查监测 |
|  | 开工与完工时间 |  | 实地测量 |
|  | 位置 |  | 实地测量 |
|  | 规格 |  | 实地测量 |
|  | 尺寸 |  | 实地测量 |
|  | 数量 |  | 实地测量 |
|  | 林草覆盖率 |  | 调查监测 |
|  | 郁闭度 |  | 样方法 |
|  | 防治效果 |  | 调查监测 |
|  | 运行状况 |  | 调查监测 |

## 2.4水土流失情况

水土流失情况监测主要包括水土流失面积、潜在土壤流失量、水土流失危害等，水土流失监测内容与方法见表2-3。

表2-3  水土流失监测内容与方法

| 监测分区 | 监测内容 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 水土流失面积 | 每季度1次 | 调查监测 |
|  | 土壤侵蚀量 | 汛期每月1次，枯水期2月1次 | 地面监测 |
|  | 水土流失危害 | 每季度1次 | 调查监测 |

# 3.重点部位水土流失动态监测

## 3.1防治责任范围监测

批复的水土保持方案确定的水土流失防治责任范围4.65hm2，包括项目建设区2.50hm2，直接影响区2.15hm2。建设单位在建设生产过程中严格控制在实际征占地范围内，未对周边产生影响，未产生直接影响区，本工程实际征占地4.09hm2，本工程实际水土流失防治责任范围面积4.09hm2。

表3-1  工程水土流失防治责任范围变化情况

| 工程类型区 |  | 水保报告及批复中防治责任范围（hm2） | 实际发生的防治责任范围（hm2） | 变化数量（hm2） | 增减百分比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 采矿区 | 1.92 | 3.16 | 1.24 | 64.6 | 实际开采面积增加 |
|  | 矿山道路区 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 实际道路面积 |
|  | 工业场地区 | 0.49 | 0.84 | 0.35 | 71.4 | 实际布设量取 |
|  | 小计 | 2.5 | 4.09 | 1.59 | 63.6 | / |

## 3.2背景值监测

经现场调查，项目建设区内无大型弃渣场（弃渣量50万m3以上）、大型开挖填筑面（占地面积2000万m2，以上或开挖填筑高度30m以上）等扰动强度较大的区域，根据《福建省南靖县坑内山矿区建筑用砂岩矿水土保持报告书》，项目建设区土壤侵蚀背景值为409t/km2·a。

## 3.3取料场监测结果

根据批复的水土保持方案，工程未设计取料场。

通过实际调查监测，工程未设置取料场，土石方均为工程自身移挖作填利用。

## 3.4弃渣场监测结果

土方经挖填利用后尚余弃方2.59万m3的弃方，需运往南靖县丰田项目建设开发有限公司，作为该公司建设填方用。南靖县丰田项目建设开发有限公司，因建设需要，需填方约4万m3，能满足接纳坑内山矿弃渣的要求，并做好相应的水土保持防护责任，其水土保持防护责任不在此防护范围内。

## 3.5土石方流量监测结果

### 3.5.1设计土石方平衡情况

工程总挖方5.00万m3，填方2.21万m3，弃方2.79万m3。其中采矿区挖方4.8万m3；填方1.26万m3，外售废弃土石方2.79万m3，调往工业场地0.75万m3；工业场地挖方0.18万m3，填方0.93万m3，由采矿区调入0.75万m3；矿山道路区挖方0.02万m3，填方0.02万m3，区内挖填平衡。

### 3.5.2实际土石方平衡情况

工程实际总挖方6.07万m3，填方3.48万m3，弃方2.59万m3。

### 3.5.3土石方变化原因

与批复的水土保持方案相比，本项目已开采5年，实际挖方较批复方案多项目已于2017年停止开采，办理延续采矿证，现采矿区已完成绿化。

表3-2  土石方变化情况一览表   单位万m3

| 土石方总量 | 方案设计 | 实际方量 | 变化情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开挖总量 | 5.006 | 6.076 | 1.07 | 项目属于阶段性验收监测总结，停产办理延续采矿许可证，实际开采量较水保方案中少，绿化面积减少，开挖表土石方量减少 |
| 回填总量 | 2.216 | 3.486 | 1.27 |  |
| 弃方总量 | 2.79 | 2.59 | -0.2 |  |

# 4.水土流失防治措施监测结果

## 4.1工程措施监测结果

依据批复的水土保持方案中的防治分区划分，结合水土保持监测实际，水土保持监测工作中按采矿区、矿山道路区、工业场地区统计水土保持工程措施。水土保持方案确定的水土保持工程措施实施情况见表4-1。

表4-1实际施工确定的水土保持工程措施实施情况表

| 监测分区 | 方案确定措施 | 计划进度 | 实际实施情况 | 实际实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿区 | 挡土墙、截水沟、沉沙池 | 施工准备期、施工后期 和运行期 | 表土剥离、截排水沟、挡土墙，截排水沟将雨水引入地势低洼的采矿区东侧的沉砂池 | 2013年 |
| 矿山道路区 | 排水沟、沉砂池 | 施工准备期、施工后期 和运行期 | 截排水沟、截排水沟将雨水引入地势低洼的工业场地东侧的沉砂池 | 2013年 |
| 工业场地区 | 排水沟、沉砂池 | 施工准备期、施工后期和 运行期 | 截排水沟 | 2013年 |

## 4.2植物措施监测结果

依据批复的水土保持方案中的防治分区划分，结合水土保持监测实际，水土保持监测工作中按采矿区、矿山道路区、工业场地区统计水土保持植物措施。水土保持方案确定的水土保持植物措施实施情况见表4-2。

表4-2实际施工确定的水土保持植物措施实施情况表

| 监测分区 | 方案确定措施 | 计划进度 | 实际实施情况 | 实际实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿区 | 种植厚荚相思、爬山虎、木荷、播撒狗牙根 | 运行期 | 撒播狗牙根草籽、种植巨尾桉、木荷、种植厚荚相思 | 2017年末 |
| 矿山道路区 | 播撒狗牙根 | 运行期 | 撒播狗牙根草籽 | 2017年末 |
| 工业场地区 | 种植厚荚相思、木荷、播撒狗牙根 | 运行期 | 种植巨尾桉、种植厚荚相思、木荷、大叶香樟树、撒播狗牙根草籽 | 2017年末 |

## 4.3临时防护措施监测结果

依据批复的水土保持方案中的防治分区划分，结合水土保持监测实际，水土保持监测工作中按采矿区、矿山道路区、工业场地区等监测区统计水土保持临时措施。水土保持方案确定的水土保持临时措施实施情况见表4-3。

表4-3实际施工确定的水土保持临时措施实施情况表

| 监测分区 | 方案确定措施 | 计划进度 | 实际实施情况 | 实际实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿区 | 装土编织袋挡墙、覆盖塑料布 | 施工期 | / | 阶段性监测总结 |
| 工业场地区 | 装土编织袋挡墙 | 施工准备期 | 挡墙 | 2013年 |
| 矿山道路区 | 覆盖塑料布 | 施工期 | / | 阶段性监测总结且裸露面绿化，暂无布设 |

## 4.4水土保持措施防治效果

通过现场调查，工程实际施工过程中采用了工程措施、植物措施和临时防护措施相结合的方法，目前各项水土保持设施完善且运行正常，水土流失防治效果明显，满足水土保持设施要求。工程各监测分区水土保持措施实施情况见表4-4。

表4-4 工程各监测分区水土保持工程措施实施情况表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际施工工程量 | 增减变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分工程措施 |  |  |  |  |  |
| 一 | 采矿区 |  |  |  |  |
| 1 | 截（排）水沟 | m | 1504 | 637 | 867 |
| 2 | 干砌石挡墙 | m | 1360 | 837 | 523 |
| 3 | 表土剥离 | m3 | 2800 | 4600 | -1800 |
| 二 | 工业场区 |  |  |  | 0 |
| 1 | 截（排）水沟 | m | 218 | 164 | 54 |
| 2 | 沉砂池 | 个 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 表土剥离 | m3 | 700 | 1200 | -500 |
| 三 | 矿山道路区 |  |  |  |  |
| 1 | 截（排）水沟 | m | 270 | 270 | 0 |
| 2 | 沉砂池 | 个 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 表土剥离 | m3 | 80 | 120 | -40 |

表4-5 工程各监测分区水土保持植物措施实施情况表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际施工工程量 | 增减变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分植物措施 |  |  |  |  |  |
| 一 | 采矿区 |  |  |  |  |
| 1 | 种植厚荚相思 | 株 | 1020 | 253 | 767 |
| 2 | 木荷 | 株 | 1020 | 478 | 542 |
| 3 | 播撒狗牙根草籽 | hm² | 1.78 | 0.47 | 1.31 |
| 4 | 爬山虎 | 株 | 1700 | 0 | 1700 |
| 5 | 种植巨尾桉 | 株 | 0 | 100 | -100 |
| 二 | 工业场地区 |  |  |  |  |
| 1 | 种植厚荚相思 | 株 | 760 | 1120 | -360 |
| 2 | 种植木荷 | 株 | 920 | 878 | 42 |
| 3 | 播撒狗牙根草籽 | hm² | 0.24 | 0.16 | 0.08 |
| 4 | 种植巨尾桉 | 株 | 0 | 200 | -200 |
| 5 | 大叶香樟树 | 株 | 0 | 363 | -363 |
| 三 | 矿山道路区 |  |  |  |  |
| 1 | 撒播狗牙根草籽 | hm² | 0.12 | 0.12 | 0.0 |

表4-6 工程各监测分区水土保持临时措施实施情况表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 方案设计工程量 | 实际施工工程量 | 增减变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分临时措施 |  |  |  |  |  |
| 一 | 采矿区 |  |  |  |  |
| 1 | 装土编织袋挡墙 | m | 65 | 0.00 | 65 |
| 2 | 塑料布 | m² | 1600 | 0.00 | 1600 |
| 二 | 工业场地区 |  |  |  | 0 |
| 1 | 挡墙 | m | 200 | 200 | 0 |
| 三 | 矿山道路区 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料布 | m² | 2200 | 0.00 | 2200 |

经现场调查，主体工程建设过程中，分阶段实施了各施工区域的工程护坡、截排水、绿化和场地整治等措施，从进度上确保了裸露边坡的稳定性和林草植被及时覆盖地表等防治效果的发挥。

# 5.水土流失情况监测

## 5.1水土流失面积

工程于2012年12月正式开工，随着工程施工进度的推进，监测区内的采矿区、矿山道路区、工业场地区等分阶段实施完成阶段水土保持措施，裸露地表随之减少；项目建设区水土流失面积监测情况见表5-1。

表 5-1  项目建设区水土流失面积监测结果表	单位：hm2

| 序号 | 分区 | 施工期 | 生产运行期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 1 | 采矿区 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
| 2 | 矿山道路区 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 3 | 工业场地区 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |

## 5.2土壤流失量

经阶段性监测，2012年12月1日至2017年12月30日期间，主要发生水土流失区域为采矿区、工业场地区、矿山道路区，项目区水土流失总量为781.67t，其中新增水土流失量为735.6t。

现场监测期间，工程建设产生的土壤流失未对周边环境产生明显不利影响。

表 5-2  项目建设区水土流失监测结果表	单位：hm2

| 预测单元 | 预测时段 | 土壤侵蚀背景值（t/km²·a） | 扰动后侵蚀模数（t/km²·a） | 侵蚀面积 （hm²） | 侵蚀时间 （a） | 背景流失量 （t） | 预测流失量 （t） | 新增流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿区 | 施工期 | 409 | 34200 | 3.16 | 0.15 | 1.94 | 162.11 | 160.17 |
|  | 生产运行期 | 409 | 24000 | 3.16 | 0.5 | 6.46 | 379.20 | 346.20 |
|  | 自然恢复期 | 409 | 3600 | 3.16 | 0.5 | 6.46 | 56.88 | 50.42 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 14.86 | 598.19 | 556.79 |
| 工业场地区 | 施工期 | 409 | 13900 | 0.84 | 0.30 | 1.03 | 35.03 | 34.00 |
|  | 自然恢复期 | 409 | 17100 | 0.84 | 1.02 | 3.50 | 146.51 | 143.01 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 4.53 | 181.54 | 177.01 |
| 矿山道路区 | 施工期 | 409 | 19300 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.87 | 0.85 |
|  | 自然恢复期 | 409 | 3600 | 0.09 | 0.33 | 0.12 | 1.07 | 0.95 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 0.14 | 1.94 | 1.8 |
| 合计 |  | / | / | / | / | 19.53 | 781.67 | 735.6 |

## 5.3取料、弃渣潜在土壤流失量

根据实际监测情况，未设置取料场，矿区产生的废弃土石运往南靖县丰田项目建设开发有限公司，作为该公司建设填方用，其水土保持防护责任南靖县丰田项目建设开发有限公司负责，其水土保持防护责任不在此次防护范围内。

## 5.4水土流失危害

经水土保持监测调查，工程实际建设过程中，未引起基础设施和民用设施的损毁、河道阻塞、滑坡和泥石流等水土流失危害。

# 6.水土流失防治效果监测结果

## 6.1扰动土地整治率

本项目目前处于停产状态，正在办理采矿权延续，项目矿区道路还在运行，暂未完全绿化恢复，本项目为阶段性监测总结，工程扰动土地整治率见表6-1。

表 6-1  工程扰动土地整治率表	单位：hm2

| 防治分区 | 防治分区 | 扰动地表面积 | 路面及建筑硬化利用 | 水土保持措施面积 |  |  | 扰动土地 整治未达 标面积 | 扰动土地整治率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 工程措施 | 植物措施 |  |  |
| 采矿区 | 3.16 | 3.16 | 0 | 3.1 | 0.22 | 2.88 | 0.06 | 98.10 |
| 矿山道路区 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.002 | 0.068 | 0.000 | 77.78 |
| 工业场地区 | 0.84 | 0.84 | 0.01 | 0.83 | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 98.81 |
| 小计 | 4.09 | 4.09 | 0.03 | 4 | 0.232 | 3.768 | 0.06 | 97.80 |

扰动土地整治率%=永久建筑物占地面积+水土保持措施面积建设区扰动地表面积*100%

根据水土保持监测成果，项目建设区扰动土地面积4.09hm2，扰动土地整治率97.80%。

## 6.2水土流失治理度

表 6-2  水土流失总治理度表	单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 水土流失面积 | 水土流失治理达标面积 | 水土流失治理未达标及未治理面积 | 水土流失总治理度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿区 | 3.16 | 3.10 | 0.06 | 98.10 |
| 2 | 矿山道路区 | 0.09 | 0.07 | 0.000 | 77.78 |
| 3 | 工业场地区 | 0.84 | 0.83 | 0.00 | 98.81 |
| 合计 |  | 4.09 | 4 | 0.06 | 97.80 |

水土流失总治理度%=水土保持措施面积建设区水土流失总面积*100%

截至目前，水土流失治理达标面积为4.03hm2，项目建设区因工程建设造成的水土流失面积4.09hm2，带入上述公式计算，水土流失总治理度为97.80 %。

## 6.3拦渣率与弃渣利用情况

工程实际总挖方6.076万m3，填方3.486万m3，弃方2.590万m3。弃方运往南靖县丰田项目建设开发有限公司，作为该公司建设填方用。南靖县丰田项目建设开发有限公司，因建设需要，需填方约4万m3，能满足接纳坑内山矿弃渣的要求，工程实际拦渣率达到99.9%以上。

## 6.4土壤流失控制比

项目建设区实施各项水土保持措施后，工程试运行初期平均土壤侵蚀模数为409t/km2·a。项目区容许土壤流失量为500t/km2·a。

土壤流失控制比计算公式如下：

土壤流失控制比%=水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积水土流失总面积*100%

根据上述公式计算出本项目土壤流失控制比为1.22。

## 6.5林草植被恢复率

项目建设区林草植被可恢复面积3.828hm2，已恢复林草类植被面积3.768hm2，根据林草植被恢复率计算公式：

林草植被恢复率%=林草植被面积可恢复林草植被面积*100%

根据计算得林草植被恢复率为98.43%，因本项目为阶段性监测总结，弃渣场区和工业场地区和采矿区已完成植被绿化，恢复率能达到绿化要求。

表 6-3  林草植被恢复率	单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 扰动面积 | 林草植被可恢复面积 | 林草植被恢复面积 | 林草植被恢复率(%) | 林草覆盖率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿区 | 3.16 | 2.94 | 2.88 | 97.96 | 70.42 |
| 2 | 矿山道路区 | 0.09 | 0.07 | 0.068 | 97.14 | 1.66 |
| 3 | 工业场地区 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 100.00 | 20.05 |
| 合计 |  | 4.09 | 3.83 | 3.768 | 98.43 | 92.13 |

## 6.6林草覆盖率

项目建设区征占地总面积4.09hm2，实施林草植被面积3.768hm2，根据林草覆盖率计算公式：

林草覆盖率%=林草植被面积项目建设区总面积*100%

根据上述公式计算，本项目建设区林草覆盖率为92.13 %，林草覆盖率符合水土流失防治标准要求。

# 7.结论

## 7.1水土流失动态变化

### 7.1.1水土流失防治责任范围

该工程施工期水土流失防治责任范围4.09hm2，主要项目建设区4.09hm2，比方案批复水土流失防治责任范围4.65hm2减少0.56hm2。

### 7.1.2扰动原地表面积

该工程施工期扰动原地表面积4.09hm2，比方案批复值2.5hm2增加1.59hm2。

### 7.1.3土壤侵蚀量和土壤侵蚀模数

在2012年12月～2017年12月监测时段内，该工程土壤侵蚀总量达到1481.47t，新增水土流失量790.01t。平均土壤侵蚀模数为409t/km2.a，土壤流失控制比1.22t。

### 7.1.4水土保持措施评价

该工程主体于2012年12月投入试运行，各分区水土保持工程措施和临时措施已布设到位，因本项目为阶段性验收监测总结，因本项目为闭矿监测总结，植物措施因矿山道路区作为乡村道路还在运行使用中暂未布设完全，但也已在矿山道路两旁绿化，从现场勘查和资料收集，本项目未发生水土流失严重现象，各水土保持工程措施和临时措施能够正常发挥水土保持作用，在防治水土流失方面取得很好的效果。

### 7.1.5水土流失防治达标评价

该工程项目建设区水土流失防治目标达标情况如下：扰动土地整治率97.80%，水土流失总治理度97.80 %，土壤流失控制比1.22，拦渣率99.9%，林草植被恢复率错误!未找到引用源。%，林草覆盖率92.13 %。详见表7-1。

表 7-1	水土流失防治六项指标达标情况

| 防治指标 | 方案防治目标 | 监测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率(%) | 96 | 97.80 | 达二级防治目标 |
| 水土流失总治理度(%) | 88 | 97.80 | 达二级防治目标 |
| 土壤流失控制比 | 1 | 1.22 | 达二级防治目标 |
| 拦渣率(%) | 95 | 99.9 | 达二级防治目标 |
| 林草植被恢复率(%) | 98 | 98.43 | 达二级防治目标 |
| 林草覆盖率(%) | 23 | 92.13 | 达二级防治目标 |

## 7.2水土保持措施评价

工程自开工建设以来，各施工标段依据相关设计文件要求，先后在采矿区、工业厂区布置截排水沟、沉淀池，在各个防治区内做好绿化措施，绿化覆盖率符合水土流失防治标准中二级标准。仅矿山道路作为村民交通临时通道暂未布设完成，未能达到水土流失防治二级标准。

## 7.3存在问题及建议

（1）矿山道路区，绿化措施暂未布设到位。

（2）个别沉砂池淤积的沉沙未能及时清理。

（3）建议建设单位对已完成的水土流失防治措施，要加强管护、维修。

（4）目前矿山处于阶段性验收，水土保持方案设计的部分植被恢复措施需矿山闭矿后方可实施。建议矿山闭矿后及时按照批复的水土保持方案设计要求，落实好各项水土保持防治措施

## 7.4综合结论

工程建设过程中，已按批复的水土保持方案和各级水行政主管部门要求落实了水土保持的各项工作，同时制定了运行期间水土保持设施管理维护责任，完建的水土保持设施质量优良，运行效果良好，有效防治了水土流失，方案制定的六项防治指标个别达到了水土保持方案制定的目标值，工程措施和临时措施布设完善且运行情况良好，起到了较好的蓄水保土作用，达到了良好的水土流失防治效果。

附表    水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 福建省南靖县坑内山矿区建筑用砂岩矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  | 矿区开采境界面积1.92hm2，地质资源储量50.76万m3，开采资源量77.16万m3，设计开采标高为+220m～+130m，开采规模10.00万m3/a，矿山服务年限为5.1年。 |  |  |  |  | 建设单位、联系人 |  |  |  | 南靖丰顺建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 漳州市南靖县 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属流域 |  |  |  | 九龙江西溪流域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程总投资 |  |  |  | 79.98万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程总工期 |  |  |  | 工程于2012年9月开工，2012年11月完工，建设总工期为2个月；生产期为2012年12月至2017年12月，共5年；自然恢复期拟安排监测1年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  | 南平禾泽环境生态工程咨询有限公司 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  | 吴工/0596-2634256 |  |  |  |  |
| 自然地理类型 |  |  |  |  |  | 低山丘陵区 |  |  |  | 防治标准 |  |  |  |  |  | 二级标准 |  |  |  |  |
| 监测内容 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  | 监测方法（设施） |  |  | 监测指标 |  |  |  |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  |
|  | 1.水土流失状况监测 |  |  |  |  |  |  | 调查监测、地面观测 |  |  | 2.防治责任范围监测 |  |  |  |  |  | 调查监测 |  |  |  |
|  | 3.水土保持措施情况监测 |  |  |  |  |  |  | 调查监测、地面观测、实地测量 |  |  | 4.防治措施效果监测 |  |  |  |  |  | 调查监测 |  |  |  |
|  | 5.水土流失危害监测 |  |  |  |  |  |  | 调查监测 |  |  | 水土流失背景值 |  |  |  |  |  | 409t/km2·a |  |  |  |
| 方案设计防治责任范围 |  |  |  |  |  |  | 4.65hm2 |  | 土壤容许流失量 |  |  |  |  |  |  | 500t/km2·a |  |  |  |  |
| 水土保持方案投资 |  |  |  |  |  |  | 38.44万元 |  | 水土流失目标值 |  |  |  |  |  |  | 500t/km2·a |  |  |  |  |
| 防治措施 |  |  |  |  | 各分区根据实际情况布设排水沟和沉砂池，可绿化区域进行覆土绿化，因本项目为阶段性监测总结，未完善的绿化措施和临时措施需要后续进行完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论 |  | 防治效果 | 分类指标 |  | 目标值（%） |  |  | 达到值（%） | 实际监测数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扰动土地整治率 |  | 96 |  |  | 97.80 | 防治措施面积 | 4.00hm2 |  | 永久建筑物及硬化面积 |  |  | 0.03hm2 |  |  | 扰动土地总面积 |  | 4.09hm2 |
|  |  |  | 水土流失总治理度 |  | 88 |  |  | 97.80 | 防治责任范围 |  |  | 4.09hm2 |  | 水土流失总面积 |  |  |  |  | 4.09hm2 |  |
|  |  |  | 水土流失控制比 |  | 1 |  |  | 1.22 | 工程措施面积 |  |  | 0.232hm2 |  | 容许水土流失量 |  |  |  |  | 500t/km·a |  |
|  |  |  | 拦渣率 |  | 95 |  |  | 99.9 | 植物措施面积 |  |  | 3.768hm2 |  | 监测水土流失情况 |  |  |  |  | 1481.47t |  |
|  |  |  | 林草植被恢复率 |  | 98 |  |  | 98.43 | 可恢复植被面积 |  |  | 3.828hm2 |  | 林草植被面积 |  |  |  |  | 3.768hm2 |  |
|  |  |  | 林草覆盖率 |  | 23 |  |  | 92.13 | 实际拦挡弃渣量 |  |  | /万m3 |  | 总弃渣量 |  |  |  |  | 2.590万m3 |  |
|  |  | 水土保持治理达标评价 |  |  | 六大指标全部达标，现场工程措施和临时措施布设完善，未出现水土流失现象发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总体结论 |  |  | 工程建设过程中，已按批复的水土保持方案和各级水行政主管部门要求落实了水土保持的各项工作，同时制定了运行期间水土保持设施管理维护责任，完建的水土保持设施质量优良，运行效果良好，有效防治了水土流失。工程的各项水土保持措施建成以后，运行情况良好，起到了较好的蓄水保土作用，达到了良好的水土流失防治效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建议 |  |  |  |  | （1）完工后绿化区域及时进行绿化恢复 （2）维护好已布设水土保持措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1  水土保持方案批复

附图1：地理位置图

项目地理位置

附图2    监测点位布置图

附图3：现场照片图

| 工业厂区排水沟 | 采矿区截水沟 |
| --- | --- |
| 采矿区平台绿化 | 工业厂区绿化 |
| 沉砂池 | 工业厂区绿化 |